建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ： 液压压力机零部件及冶金设备零部件制造项目

建设单位(盖章)：天津吉达尔重型机械科技有限公司

编制日期：2017年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制说明由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 液压压力机零部件及冶金设备零部件制造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津吉达尔重型机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李尚杰 |  |  |  | 联系人 |  |  | 李尚杰 |  |  |
| 通讯地址 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13920602658 |  | 传 真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 300402 |
| 建设地点 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 天津市北辰区行政审批局 |  |  | 批 准 文 号 |  |  |  |  | 津辰审投备[2017]200号 |  |
| 建 设 性 质 | 新建√改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | C3484 机械零部件加工 |  |
| 占地面积（m2） | 6164 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  |  |  | / |  |
| 总 投 资 （万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） |  | 37 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.74% |  |
| 评价经费（万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年10月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 天津吉达尔重型机械科技有限公司拟投资5000万元建设液压压力机零部件及冶金设备零部件制造项目（以下简称“本项目”），选址位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号（东经117°14′23.4656″，北纬39°13′58.3556″），租赁北辰科技园内外资园厂房进行生产，租赁面积总计6164㎡，主要通过切割、车、铣、磨及焊接等工序生产金属配件，预计项目投产后年产液压压力机零部件1000吨（用于6300千牛以上的压力机）、冶金设备零部件1000吨。本项目计划于2017年9月开工建设，2017年10月竣工投产。 根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令（第四十八号））中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于 “二十四、专用设备制造业——70专用设备制造及维修——其他（仅组装的除外）”类别，需编制环境影响评价报告表。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），该类别项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 天津吉达尔重型机械科技有限公司于2017年9月正式委托我公司进行本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 我单位接受委托后立即组织人员进行了现场踏勘，对工程所在区域的自然环境进行了调查和了解，并分析了项目的工艺流程，找出了项目的主要污染源及主要污染物，分析项目建成后对环境产生的影响，提出了有针对性的污染防治措施，根据环评导则有关规范完成了《天津吉达尔重型机械科技有限公司液压压力机零部件及冶金设备零部件制造项目》（送审版）报告表。 二、产业政策的符合性 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于国家规定的鼓励、限制和淘汰类之列，为允许类项目。 本项目未列入《天津市禁止制投资项目清单（2015年版）》（津发改投资〔2015〕121号），同时，天津市北辰区行政审批局于2017年9月8日以津辰审投备[2017]200号对本项目进行了备案，因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 三、规划的符合性 本项目选址位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号。 北辰科技园确立的发展目标为：建立以高新技术产业为主导,重点开发机电一体化、汽车配件、新能源、生物医药和现代物流，并使二、三产业协调发展的外向型经济区域。本项目主要通过机加工和数控技术相结合生产液压压力机零部件及冶金设备零部件，属于机械零部件生产，符合园区“重点开发机电一体化”产业定位要求。因此，从规划角度讲，本项目选址可行。 根据厂房出租方提供的房地证，本项目租赁天津市华辰兴业物流有限公司闲置厂房进行生产，厂房用途为工业用地。因此，从用地性质角度讲，本项目选址可行。 本项目占地范围内无保护区，符合土地利用规划，不违背生态红线要求，且项目建设内容符合所在地区产业定位，选址可行。 四、工程概况 1、项目名称：液压压力机零部件及冶金设备零部件制造项目 2、建设性质：新建 3、建设单位：天津吉达尔重型机械科技有限公司 4、建设地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号 5、投资及资金来源 项目总投资5000万元，全部由企业自筹。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员38人，其中管理人员8人，生产工人30人。年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。 7、建设内容及规模： 本项目占地面积6164㎡，租赁一座标准厂房（130m×40m×8m），其中包括主生产区5600㎡，办公区500㎡，辅助生产区64㎡，预计项目投产后年产液压压力机零部件1000吨（用于6300千牛以上的压力机）、冶金设备零部件1000吨。 本项目项目组成一览表见表1。 表1 项目组成一览表 项目 名称; 工程名称; 工程内容. 主体 工程; 生产区; 占地面积5600㎡，设置原料堆区、机加工生产区（车、铣、磨、切割、焊接、组装）、成品区和检验室，均为彩钢板结构. 辅助 工程; 办公区、食堂; 占地面积500 m2，二层，彩钢板结构，位于厂房东侧，一层为办公区，二层为食堂. 公用 工程; 给水工程; 用水主要为职工生活用水和食堂用水，采用北辰区市政自来水作为水源. 排水工程; 生活污水和食堂废水经市政污水管网汇入北辰科技园区污水处理厂. 供电工程; 用电依托租赁厂房既有供电系统（一台200KVA变压器）供电. 供热及制冷工程; 本项目生产车间和办公区冬季供暖采用园区集中供热，夏季采用空调制冷. 环保 工程; 废气治理工程; 食堂油烟; 采用油烟净化器，处理效率不低于60%. 焊接烟尘; 采用移动式焊接烟尘净化器，净化效率90%. 废水治理工程; 生活污水; 经化粪池沉淀处理后，通过市政污水管网排入北辰科技园区污水处理厂. 食堂废水; 经隔油池（2m×1 m×1 m）处理后排入北辰科技园区污水处理厂. 噪声防治工程; 优选低噪设备；生产设备底座加装基础减振装置. 固体废物 治理工程; 生活垃圾; 配置生活垃圾桶，由环卫部门统一清运. 工业固废; 设置一般工业固废暂存区、危险废物暂存区. 8、原辅材料 本项目原辅材料主要为外购钢板，圆钢，年消耗量为2020t。 本项目原辅材料一览表见表2。 表2 本项目主要生产设备一览表 序号; 物料名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 钢板; t; 1010; 外购. 2; 圆钢; t; 1010; 外购. 3; 焊条; t; 5; 外购. 9、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 本项目主要生产设备一览表 主要生产设备名称; 序号; 型号及参数; 台（套）数. 车床; 1; CA6140; 2. 2; CW6163E/3000; 1. 3; CT61125A*5000; 1. 4; CW61125L/15M; 1. 5; CW6180D/5M; 1. 6; CW61100D/12M; 1. 7; CW6180/8M; 1. 8; TPX6111B; 1. 9; CW61125L/16M; 1. 磨床; 1; MT130H; 1. 2; 1332B; 1. 3; M7180*20/LCK; 1. 4; H143; 1. 5; MQ1350*3000; 1. 6; MGA8440B; 1. 铣床; 1; X52K; 1. 2; X53K; 1. 3; B1-400K; 1. 4; X62W; 1. 5; X63W; 1. 6; X62; 1. 7; MH-1870; 1. 8; MH-2080; 1. 9; XA5032; 2. 数控; 1; YHMC-V13L; 1. 2; YHMC-V8L; 1. 3; CK61125*3000; 1. 4; CKJ61125*3000; 1. 5; BRT2085i; 1. 6; CY-K6150/750; 1. 7; CAK50; 2. 8; CAK63; 1. 9; CAK80; 1. 线切割; 1; DK77-35; 8. 2; DK7745; 1. 3; DK7755; 1. 焊接机; 1; NBC-500d; 3. 10、公用工程 （1）给排水 本项目运营期用水主要为职工生活用水和食堂用水，采用北辰区市政自来水作为水源。本项目不设住宿。 职工用水：本项目职工用水主要为工作人员日常生活中盥洗用水。本项目职工定员38人，年工作300天，用水指标按50L/（p·d），预计生活用水量为570 m3/a（1.90 m3/d）；运营期排污系数取0.8，则生活污水排放量为456m3/a（1.52 m3/d），经化粪池沉淀处理后，通过市政污水管网排入北辰科技园区污水处理厂。 食堂用水：食堂用水量按每人每餐用水20L，每天提供一餐计，食堂用水量为228 m3/a（0.76 m3/d）；运营期排污系数取0.8，则食堂废水排放量为182.4m3/a（0.61 m3/d），经隔油池（2m×1 m×5 m）处理后，通过市政污水管网排入北辰科技园区污水处理厂。 经统计，本项目最大新鲜水总用量798 m3/a（2.66 m3/d），最大排水量为638.4m3/a（2.13 m3/d）。 本项目用排水一览表见表4，水平衡图见图1。 表4 用排水一览表 - 序号; - 用水项目; - 用水人数; - 用水标准; - 用水量（m3/d）; - 排水量（m3/d）; - 备 注. - 1; - 生活用水; - 38; - 50L/人·天; - 1.90; - 1.52. - 2; - 食堂用水; - 38; - 20L/人·餐; - 0.76; - 0.61; - 每日一餐. - 3; - 总计; - -; - -; - 2.66; - 2.13. 图1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电：用电依托租赁厂房既有供电系统（一台200KVA变压器）供电。 （3）供暖：本项目生产车间和办公区冬季供暖采用园区集中供热，夏季采用空调制冷 11、平面布置 本项目厂址租赁一座标准厂房，厂房走向为东西走向，内设主生产区、办公区和食堂，其中主生产区位于厂房西侧，切割、车、铣、磨、焊接及组装区分区布置；办公区和食堂位于厂房东侧，通过隔断设置为二层结构，一层为办公区，二层为食堂，厂区布置合理。总平面布置详见附图4。 12、项目建设周期 本项目计划于2017年9月开工建设，2017年10月竣工投产。 |
| 与本项目有关的原有污染状况及主要环境问题 本项目位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号，租赁天津市华辰兴业物流有限公司闲置厂房进行生产，不涉及与本项目有关的原有污染情况及主要污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 北辰区位于天津市城北，北运河畔。东以北京排污河与宁河县相邻，边界线长20.66 千米；东南隔金钟河、新开河与东丽区相望，边界线长22.99 千米；南与河北区、红桥区相连；西南以子牙河与西青区相界，边界线长27.5 千米；西、北均与武清县相接，边界线长25.14 千米。南北纬宽20.8 千米，最窄处柳滩村南至刘马庄西北14.4 千米；东西经长43.2 千米，最宽处东堤头村东至线河村西46.3 千米。总面积478.48 平方千米。 本项目选址位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号（东经117°14′23.4656″，北纬39°13′58.3556″），具体位置见附图1。本项目北侧为天津日进塑料有限公司，东侧为天津金戈钣金厂，西侧为亿硕金属热处理有限公司，南侧为华盛道，本项目周边环境简图见附图2。 2、地质地貌 北辰区处于新华夏构造体系的华北沉降带的东北部，次级结构为沧县隆起北段、冀中坳陷东北部。区内及邻近地区主要断裂有：天津北断裂，位于区境东部，从东堤头穿过，走向北东，倾向北西，长40 多公里，为活动断裂。境域地势坦荡低平，西高东低，一般高程（黄海水准）0.04 至5.46 米，平均坡度1/5000；水库洼淀坑塘众多，星罗棋布；地下水位较高，地表为普通潮土、盐化潮土、潮湿土由西向东呈规律性分布。洼地多分布在东部刘快庄、芦新河、霍庄子附近及排污河。 北辰区处于中国地壳强烈下沉地区，属于冲积平原和冲积海积平原区，是运永定河水系泛区的重要组成部分，处于永定河三角洲末端，为永定河、北运河下游冲积平原。西部以砂土砂壤质土为主，中部以轻壤、中壤质土为主，东部以重壤质土、粘土为主，区内平均标高相差仅五六米，为典型的平原地貌形态。 3、气候、气象 北辰区属于暖温带大陆性季风气候气候，背靠欧亚大陆，面临太平洋，除夏季能得到海洋性气候调节，大部分时间被西北大陆气团所控制，表现为夏季炎热、冬季寒冷，四季分明。北辰区全年西南风频率为11%。冬季气压梯度指向海洋，多偏北风（西北风），频率为43%；夏季气压梯度指向陆地，多偏南风，频率为49%。年平均风速2.7m/s ，冬、春两季较大，4 月份平均风速为3.7m/s ；夏、秋两季较小，8 月份平均风速为1.9m/s 。 （1）气温、气压： 夏季炎热、冬季寒冷。年均气温12.10℃。7 月最热，月均26.20℃；1 月最冷，月均-4.40℃。气温年较差30.60℃。年均气压1016.4hPa。1 月最高，平均1027.2hPa，7 月最低，平均10022.8hPa。 （2）降水量、湿度： 北辰区年均降水量584.1mm，降水日数66d，年际变化大。春季（3~5 月）多年平均降水量62.3mm，占全年降水的10.7%，有“十年九旱”之说。夏季（6~8 月）多年平均降水量429mm，占全年降水的73.7%，且集中在7 月中下旬和8 月上旬。秋季（9~11 月）多年平均降水量为77.7mm，占全年降水的13%。冬季（12~2 月）多年平均降水量12.6mm， 占全年降水的2.6%。 北辰区相对湿度4 月份最小；8 月份最大。相对湿度极端最小值一般在3~4 月份，可低到2%，异常干燥。 （3）日照： 北辰区属北方长日照地区。年均晴天167.3d，日照2733.0h，日照百分率为62%。全年太阳总辐射为129.5kcaL/cm2（1kcaL=4.184J），生理辐射为63.5kcaL/cm2 ，光能资源丰富。北辰区年均蒸发量为1777.7mm。春季占37%；夏季占35%；秋季占19%；冬季占9%。 （4）地温： 北辰区地面温度年均14.2℃，1 月份最低，为零下5.2℃；7 月份最高，为30.1℃。无霜期212d。天津位于中纬度欧亚大陆东岸。四季分明，景象多姿。介于大陆性与海洋性气候的过渡带上，属暖温带半湿润季风型气候。气候的主要特征是季风显著，温差较大。 4、水文 本项目所在地区为海积、冲积平原亚区，岩相属海陆交互沉积或受海侵影响的陆相地层，为一套松散岩类。浅层地下水含量不大，无明显地下水流显示，地质岩性孔隙度小，属水文地质条件较差区。深层地下水（埋深在105m 左右咸淡水分界线以下）为淡水，已被当地工农业生产及人民生活广泛利用。北辰区河流众多，区境内一级河道有7 条，总长 115.1 千米，分别是北运河、永定河、永定新河、永金引河、北京排污河、子牙河、新开河；二级河道7 条，全长88.2 千米，均为上世纪70 年代开拓形成，分别是郎园引河、丰产河、永青渠、郎机渠、中泓故道、机场排水河和淀南引河。区内还有众多排水干渠和支渠。 5、植被 本地区多数植物为夏绿，生长繁茂；冬凋，落叶休眠或枯萎。地带性植被属暖温带落叶阔叶林并混有温性针叶林和次生灌草丛植被，植物区系以华北成分为主。种子植物主要以禾本科、菊科、豆科和蔷薇科的种类为最多，其次为百合科、莎草科、伞形科、毛莨科、十字花科及石竹科。 6、天津北辰科技园区 天津北辰科技园区，成立于1992 年7 月，分为南北两大发展区域,南区地处天津市区京津塘高速公路宜兴埠出口处,北区地处于京津公路引河桥北、九园公路两侧。北辰科技园区是经国务院批准的全国54 家高新技术产业园区之一，享受长期稳定的优惠政策。园区作为中国京津塘高速公路高新技术产业带的重要组成部分和天津高端制造业的重要基地,依据国家的产业政策，确立的发展目标为：建立以高新技术产业为主导,重点开发机电一体化、汽车配件、新能源、生物医药和现代物流，并使二、三产业协调发展的外向型经济区域。 北辰科技园区致力创造优越的投资环境，提出“服务好一个企业等于制作了一份优秀投资指南”的服务理念，软环境建设已经形成了健全、高效、具有强大保障力的服务体系。金融、保险、税务、公安、消防、海关、商检、报关行、律师、会计师事务所、信贷担保中心等服务机构设置齐全，实行全方位、全过程的“一站式”服务。公共型的保税库、大型的储运仓库以及沃尔玛等国际知名物流公司的投入运营，使园区具备了庞大的保税物流服务体系。园区内实行管委会领导下的封闭式依法管理，做到“企业有事不撒手，企业无事不插手”。 现已有24 个国家和地区的260 多家企业在园区投资建厂，其中包括美国沃尔玛、德国西门子、瑞士ABB 、英国TI、韩国LG、日本丰田等16 家世界500 强企业。形成了八大支柱产业群体——即以比利时汉森、德国西门子为龙头的新能源产业群体；韩国LG 为龙头的机电制造产业群体；以中国天士力为代表的生物制药产业群体；以日本高丘六和公司为代表的汽车配件产业群体；以香港比克电池公司为龙头的新材料产业群体；以香港华润集团为代表的食品饮料产业群体；以台湾正新轮胎为代表的橡胶制品产业群体；以美国沃尔玛公司为龙头的现代物流产业群体。八大产业的聚集优势为各企业落户园区提供了良好的配套条件，产业聚集效应日益显现，并以每年30%的发展速度递增。 本项目位于该园区内容，主要通过机加工和数控技术相结合生产液压压力机零部件及冶金设备零部件，属于机械零部件生产，符合园区“重点开发机电一体化”产业定位要求。因此，从规划角度讲，本项目选址可行。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状引用《天津市环境质量报告书》2016年北辰区环境空气中常规因子PM10、SO2、NO2、PM2.5的监测结果对建设地区环境空气质量现状进行分析，监测结果详见下表。 表5 2016年北辰区环境空气监测结果 单位：μg/m3 项目; PM2.5; PM10; SO2; NO2. 1月; 86; 128; 47; 64. 2月; 54; 82; 32; 44. 3月; 80; 147; 33; 52. 4月; 65; 126; 23; 42. 5月; 60; 91; 20; 41. 6月; 57; 68; 16; 36. 7月; 54; 58; 9; 35. 8月; 42; 60; 8; 35. 9月; 53; 68; 14; 50. 10月; 66; 74; 19; 56. 11月; 121; 141; 30; 70. 12月; 165; 167; 41; 96. 年均值; 76; 102; 25; 52. 二级标准（年均值）; 35; 70; 60; 40. 根据上述数据可见，2016年北辰区 PM10、SO2、NO2、PM2.5等四项大气污染常规因子中SO2年均值能够满足《环境空气质量标准》（二级）（GB3095-2012）的限值要求，PM10、PM2.5、NO2不能满足相关标准要求，超标原因可能是施工扬尘、采暖期供暖所致。随着“美丽天津·一号工程”的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。 2、声环境质量现状 根据津环保固函[2015]590 号发布的《天津市<声环境质量标准>使用区域划分》（新版），本项目不在文件中规定的“1 类功能区”、“2 类功能区”和“3 类功能区”范围内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，本项目所在区域以工业生产为主，区域内声环境质量执行3 类标准。 为了解本项目周围声环境质量现状，企业委托阳泉市天和环境检测有限公司于2016年9月27日进行了环境噪声现状监测，监测方法符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的噪声监测规范。噪声监测布点见附图3，监测结果见表6。 表6 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测 点位; 2016年9月27日昼间; 2016年9月27日夜间; 评价标准. Leq; L10; L50; L90; Leq; L10; L50; L90; 昼间; 夜间. 1#; 66.1; 68.7; 65.8; 61.3; 54.6; 57.6; 53.9; 49.6; 70; 55. 2#; 58.6; 60.9; 58.3; 54.9; 48.7; 51.6; 47.1; 42.7; 60; 50. 3#; 59.7; 62.6; 59.4; 52.2; 49.4; 52.3; 48.7; 44.6; 60; 50. 4#; 57.5; 60.1; 56.9; 52.4; 48.3; 51.4; 47.3; 42.3; 60; 50. 从表中可以看出，2#、3#、4#测点监测值，昼间、夜间的等效声级值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准，即昼间60dB (A)，夜间50dB (A)。临路一侧1#测点监测值，昼间、夜间的等效声级值满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类标准，即昼间70dB (A)，夜间55dB (A)。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周围1000m 范围内主要的环境保护目标情况见表7，评价范围及环境保护目标示意图见附图2。 表7 环境保护目标及敏感点 影响因素; 保护目标; 方位; 人口（人）; 距厂址距离; 功能; 区域功能及执行标准. 环境空气; 欧铂苑小区; E; 5200; 720m; 居住; 执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准. 万达青年城; E; 1500; 210m; 居住. 本项目周围1000m 范围内没有自然保护区、风景区、水源保护地以及重要文物单位等需要特殊保护区域。

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095--2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区。本项目所在地属二类区域，故采用《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。标准限值见表8。 表8 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 标准; 污染物取值时间; NO2; PM10; PM2.5; SO2. GB3095-2012 二级; 年平均; 40; 70; 35; 60. 24小时平均; 80; 150; 75; 150. 1小时平均; 200; -; -; 500. 2、声环境质量标准 根据津环保固函[2015]590 号发布的《天津市<声环境质量标准>使用区域划分》（新版），本项目不在文件中规定的“1 类功能区”、“2 类功能区”和“3 类功能区”范围内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，本项目所在区域以工业生产为主，区域内声环境质量执行3 类标准。标准限值见表9。 表9 环境噪声标准 功能区; 标准值[dB(A)]. 3类区; 昼间; 夜间. 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： （1）焊接烟尘及机加工粉尘 焊接烟尘及机加工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。具体标准值见下表。 表10 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3. （2）食堂油烟 本项目设置食堂，该项目基准灶头为2个，属于小型饮食业单位，因此厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求，具体数值详见表11。 表11 饮食业油烟排放标准 （GB18483-2001） 标准; 规模; 小型. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率; 60. 2、废水 本项目生活污水经化粪池沉淀，食堂废水经隔油池处理后，通过市政污水管网汇入北辰科技园区污水处理厂集中处理。污水排入市政污水管网执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级要求。 表12 污水综合排放标准 单位：mg/l 类别; PH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 质量标准; 6~9; 500; 300; 300; 35; 3.0. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表13。 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：LAeq（dB））。 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，标准限值见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 功能区; 标准值[dB(A)]. 3类区; 昼间; 夜间. 65; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及标准修改单（[2013]第36号）。 本项目危险废物厂内暂存执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 5、其他 《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（天津市环境保护局文件津环保监理[2002]71号），《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（天津市环境保护局文件-津环保监测[2007]57号）。 |
| 总 量 控 制 | 1、项目基本情况 本项目拟投资5000万元建设液压压力机零部件及冶金设备零部件制造项目，选址位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号，主要生产工艺为机加工。 生产工艺简述： 生产工艺：加工中心车床车削→磨床打磨→铣削→焊接→包装→入库 2、资源能源消耗情况 本项目耗用能源情况见表15 。 表15 项目能源消耗一览表 能源; 单位; 消耗量. 水; m3/a; 570 （ 生活用水）. 电; KWh; 336384. 3、污染治理设施建设和运行监管要求 （1）环境空气影响分析 本项目运营期产生的废气主要为焊接工序中产生的焊接烟尘，机加工过程产生的机加工粉尘和食堂油烟。 本项目焊接烟尘：由类比资料可知焊条焊接时的产尘量为 6g/kg，本项目焊条的使用量约 5t/a，则焊接工序产生的烟尘量为30kg/a。本项目焊接机为小型便携式焊接机，环评要求车间设置3套移动式焊接烟尘净化器，净化效率为90%。同时车间设8台轴流风机，对车间内的无组织烟尘进行通风。本项目无组织焊接烟尘排放量为：30kg/a×10%=3.0kg/a。 本项目产生的机加工粉尘使用的机械设备自动化程度高，且都自带水溶性乳化液循环冷却系统，既可起到润滑、冷却降温作用，又具有良好的清洗作用，可减少加工切磨过程中细小的切屑及金属粉末等的粘结以利清洗，同时迅速将细小的切屑及金属粉末等及时冲入循环水箱中沉降，有效抑制加工过程中产生的少量粉尘，机加工粉尘排放量极小，忽略不计。 本项目产生的食堂油烟采用油烟净化器处理（油烟净化设备最低去除效率不得低于60%），食堂油烟产生量为0.01368t/a，排放量为0.005472t/a，排放浓度为1.52mg/m3，满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型，排放浓度≤2.0mg/m3）。 （2）水环境影响分析 本项目运营期的废水主要来自职工办公生活，生活污水预计产生量570 m3/a。 本项目生活污水排入化粪池沉淀后，由市政污水管网进入北辰科技园区污水处理厂集中处理。水质满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中的三级标准，符合北辰科技园区污水处理厂的进水水质要求。 （3）声环境影响分析 本项目主要噪声源为切割机、车床、铣床、数控车床及磨床等设备运行过程产生的噪声，设备噪声采取优选低噪设备、采取减振消声措施及隔声措施后，经预测，运营期间厂界外噪声最大贡献值为50.90dB(A)，位于东侧厂界。四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），对周围声环境质量影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为机加工过程中产生的金属边角料，废切削液；机械设备检修过程中产生的含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等；产品配件包装过程产生的废包装材料（木板和纸箱）；职工生活垃圾。 金属边角料及废包装材料外售物资回收部门；废切削液，更换掉的机油、润滑液及盛装机油、润滑液的空容器委托有危险废物处置资质单位清运处置；含油废棉纱、职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 4、测算依据 废水：本项目职工人数38人，全年按工作300 天计算，根据类比资料，生活用水定额按50 L/ （人·d） 计算，则生活用水量约为570 m3/a（1.90 m3/d）；运营期排污系数取0.8，则生活污水排放量为456m3/a（1.52 m3/d），主要污染物COD 和氨氮的总量测算依据来源于《污水综合排放标准》（DB12/356-2008 ）中排放标准，即COD 500mg/L 、氨氮35mg/L ，经核算本项目建成后排放总量为COD 0.228t/a 、氨氮0.01596t/a 。 5、总量指标及替代削减方案 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号文），本项目所需替代的主要污染物排放总量指标，需按照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）予以核定。本项目主要污染物总量控制指标如下表所示。 表16 本项目建成后污染物排放总量 项目; 控制项目; 预测排放总量; 核定排放总量; 污水处理厂消减量; 排入外环境量. 生活污水; 水量; 456m3/a; 456m3/a; 0m3/a; 456m3/a. COD; 0.228t/a; 0.228t/a; 0.21432t/a; 0.01368t/a. 氨氮; 0.01596t/a; 0.01596t/a; 0.015276t/a; 0.000684t/a. 注：排入外环境的量按DB12/599-2015 《城镇污水处理厂污染物排放标准》中A 标准的限值核算，即COD30mg/L 、氨氮1.5mg/L。 本项目按核定排放量申请总量指标，总量指标为废水中的COD 0.228t/a 、氨氮0.01596t/a 。本项目新增COD 、氨氮总量指标实行倍量替代，由北辰科技园区污水处理厂减排工程平衡解决， |

- 建设项目工程分析

工艺流程简介： 一、施工期工艺流程简述 本项目租赁现有闲置厂房进行生产，不新建建构筑物，所租赁厂房既有装修现状能够满足生产使用要求，施工期仅为设备的购进安装调试过程，持续时间较短，不会对周边环境产生明显的不良影响。 二、运营期工艺流程简述 工艺流程简介 购买的原料（钢板、圆钢）利用汽车运至厂区原料车间，经叉车运至机加工车间。在机加工车间内，经过切割、车削、打磨、铣削及焊接等工序后，送至装配车间进行组装、测试，检测产品机械强度。合格产品由叉车送至库房外售，不合格产品返回厂家回收利用。 （1）切割阶段 根据下料单上的材质、规格、尺寸及数量等，对原料进行切割。该工序主要污染为机械设备运行噪声和金属边角料。 （2）切削阶段 车床：用车刀对旋转的工件进行车削加工，该工序主要污染为机械设备运行噪声，金属边角料，废切削液，含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等。 铣床：用铣刀对工件平面、沟槽、各种曲面、齿轮、螺纹和花键轴等铣削加工，该工序主要污染为机械设备运行噪声，金属边角料，废切削液，含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等。 数控车床：对工件进行自动化车削，该工序主要污染为机械设备运行噪声，金属边角料，废切削液，含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等。 （3）打磨阶段 磨床：用磨具对工件表面进行磨削加工，该工序主要污染为机械设备运行噪声，金属边角料，废切削液，含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等。 （4）组装 装配人员按照图纸对装配零件进行组装，该工序主要污染为工件撞击产生的噪声。 （5）焊接 根据部分产品配件成型要求进行焊接。 （6）成品检验，包装入库 主要污染工序： 运营期主要污染工序： 运营期主要污染工序见表17。 表17 运营期主要污染工序 类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 食堂; 食堂; 食堂油烟. 焊接设备; 焊接过程; 焊接烟尘. 废水; 职工; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷等. 噪声; 机械设备; 运行过程; 噪声. 固废; 职工; 办公生活; 生活垃圾. 切割机、车床、铣床、数控车床、磨床; 切削过程; 金属边角料、废切削液. 产品配件; 包装过程; 废包装材料. 机械设备; 检修过程; 含油废棉纱、废机油、废润滑液及盛装桶等. 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为焊接工序中产生的焊接烟尘，机加工过程产生的机加工粉尘和食堂油烟。 （1）焊接烟尘 由类比资料可知焊条焊接时的产尘量为 6g/kg，本项目焊条的使用量约 5t/a，则焊接工序产生的烟尘量为30kg/a。本项目焊接机为小型便携式焊接机，环评要求车间设置3套移动式焊接烟尘净化器，净化效率为90%。同时车间设8台轴流风机，对车间内的无组织烟尘进行通风。本项目无组织焊接烟尘排放量为：30kg/a×10%=3.0kg/a。 （2）机加工粉尘 本项目在产品打磨阶段、机械加工阶段的铣、刨、磨等生产加工工序将产生一定的金属粉尘。该项目采用10台数控加工中心、10台车床、10台铣床、6台磨床对产品进行机械加工及打磨处理，所使用的机械设备自动化程度高，且都自带水溶性乳化液循环冷却系统，在铣、刨、磨等加工环节中，通过设备自带的循环冷却系统喷水装置，含乳化液的水柱将沿着零配件加工切磨面喷入，边加工边喷入，既可起到润滑、冷却降温作用，又具有良好的清洗作用，可减少加工切磨过程中细小的切屑及金属粉末等的粘结以利清洗，同时迅速将细小的切屑及金属粉末等及时冲入循环水箱中沉降，有效抑制加工过程中产生的少量粉尘。 项目加工产生的粉尘经加工设备自带的水溶性乳化液循环冷却系统喷水清洗后，排放量极小。 （3）、食堂油烟 项目共38人在厂内食宿，食堂拟设置2个基准灶头，使用罐装煤气作为燃料。按照每人每天消耗60g油，2%转化为油烟，灶头风机排风量为6000m3/h（单灶头排放风量3000 m3/h），每天工作2h，采用油烟净化器处理（油烟净化设备最低去除效率不得低于60%），则食堂油烟产生量为0.01368t/a，排放量为0.005472t/a，排放浓度为1.52mg/m3,满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型，排放浓度≤2.0mg/m3）。本项目产生的油烟通过专用的管道引至屋顶排放。 2、废水 本项目运营期的废水主要来自职工办公生活，生活污水预计产生量570 m3/a。 本项目生活污水排入化粪池沉淀后，由市政污水管网进入北辰科技园区污水处理厂集中处理。类比天津市生活污水水质，生活污水中各污染物浓度约为COD 500mg/L、BOD5 250mg/L、SS 175mg/L、氨氮 35mg/L、总磷 2.0mg/L。本项目废水污染物产生量分别为COD 0.285t/a，BOD5 0.143t/a，SS 0.100t/a，NH3-N 0.020t/a，TP 0.001t/a。 3、噪声 本项目主要噪声源为切割机、车床、铣床、数控车床及磨床等设备运行过程产生的噪声，源强约70~85dB(A)。本项目噪声源及防治措施汇总于表18。 表18 项目主要噪声源及源强一览表 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 位置; 单台设备源强dB(A); 噪声防治措施. 1; 切割机; 10; 机加工车间; 85; 合理布局，加减振基础装置，同时经建筑物墙体屏蔽、距离衰减等。. 2; 车床; 10; 85. 3; 铣床; 10; 85. 4; 数控车床; 10; 70. 5; 磨床; 6; 85. 6; 焊接机; 3; 85. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为机加工过程中产生的金属边角料，废切削液；机械设备检修过程中产生的含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等；产品配件包装过程产生的废包装材料（木板和纸箱）；职工生活垃圾。其中，金属边角料及废包装材料为一般固废；废切削液，更换掉的机油、润滑液及盛装机油、润滑液的空容器根据《国家危险废物名录》2016年版，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，为危险废物；含油废棉纱根据《国家危险废物名录》2016年版，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，为危险废物，根据豁免清单，全部环节豁免，交由环卫部门统一处置。 （1）属边角料：金属原料年用量约2020t，机加工过程中产生的金属边角料按原料用量的1%计，则金属边角料产生量约20t/a。 （2）废切削液：根据建设单位设计，机加工过程中产生的废切削液为0.05t/a。 （3）机械设备检修过程产生的含油废棉纱、废机油、润滑液等（含空容器）：根据建设单位设计，机械设备内机油更换周期为每年更换一次，更换量约0.5t/a；设备保养维护过程需更换润滑液，每年更换一次，更换量约0.2t/a；盛装机油、润滑液的空容器产生量约0.05t/a。擦拭过程中产生含油废棉纱约0.01t/a。 （4）包装材料：产品配件包装过程产生的废包装材料约0.05t/a。 （5）职工生活垃圾：本项目年工作300天，职工总人数38人。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约5.7t/a。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类 型 | 时段 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 处理后排放 浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 运营期 | 食堂 | 食堂油烟 | 3.8mg/m³，13.68 kg/a | 1.52mg/m³，0.01824kg/a |
|  |  | 焊接过程 | 焊接烟尘 | 30kg/a | ＜1mg/m3，3kg/a |
| 水污 染物 | 运营期 | 生活污水 | 废水量 COD BOD SS NH3-N TP | 570m³/a 500 mg/L，0.093t/a， 200 mg/L，0.162t/a； 175mg/L，0.075t/a； 35 mg/L，0.016t/a； 2.0mg/L，0.016t/a； | 570m³/a 500 mg/L， 0.285t/a， 200 mg/L， 0.143t/a； 175mg/L， 0.100t/a； 35 mg/L， 0.020t/a； 2.0mg/L， 0.001t/a； |
| 固废 | 运营期 | 机加工过程 | 金属边角料 | 20 t/a | 0 |
|  |  |  | 废切削液 | 0.05 t/a | 0 |
|  |  | 设备检修过程 | 含油废棉纱 | 0.01 t/a | 0 |
|  |  |  | 废机油 | 0.5 t/a | 0 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.2 t/a | 0 |
|  |  |  | 废盛装桶 | 0.05 t/a | 0 |
|  |  | 产品配件包装过程 | 废包装材料 | 0.05 t/a | 0 |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 5.7 t/a | 0 |
| 噪声 | 运营期 | 切割机、车床、铣床、数控车床及磨床等机械设备 | 噪声 | 70-85dB(A) | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |
| 主要生态影响： 建设单位租赁场地厂房进行生产加工，不增加土地开发及新建建筑物，不会对区域生态造成不良影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有闲置厂房进行生产，不新建建构筑物，所租赁厂房既有装修现状能够满足生产使用要求，施工期仅为设备的购进安装调试过程，持续时间较短，不会对周边环境产生明显的不良影响，在施工期间设备安装调试过程加强管理的前提下，预计产生的噪声能够满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期产生的废气主要为焊接工序中产生的焊接烟尘，机加工过程产生的机加工粉尘和食堂油烟。 （1）焊接烟尘 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的特点：①焊接烟尘粒径小，为 1µm 左右呈碎片状。②焊接烟尘的粘性大。③焊接过程的发尘量较大。本项目焊接工序产生的是焊接烟尘和光污染。 ①焊接烟尘的产生 本项目焊接采用二氧化碳气体保护焊焊接。企业配备3 台NBC-500d焊机。施焊时产生的焊接烟尘主要含有 MnO2 、Fe2 O3 、SiO2 和 HF。由类比资料可知焊条焊接时的产尘量为 6g/kg，本项目焊条的使用量约 5t/a，则焊接工序产生的烟尘量为30kg/a。 ②焊接烟尘的治理措施 a.本项目焊接机为小型便携式焊接机，环评要求车间设置3套移动式焊接烟尘净化器，净化效率为90%。同时车间设8台轴流风机，对车间内的无组织烟尘进行通风。本项目无组织焊接烟尘排放量为：30kg/a×10%=3.0kg/a。本项目无组织焊接烟尘排放量较小，根据类比，厂界外浓度小于1mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，对环境的影响较小。 b.焊接烟尘产生的电弧强光对人的眼睛会产生损伤，久而久之会对焊接工人的身体健康造成危害。评价要求焊接车间要加强通风，通过围墙四周的轴流风机排风，工作人员做好自身防护。 （2）机加工粉尘 本项目在产品打磨阶段、机械加工阶段的铣、刨、磨等生产加工工序将产生一定的金属粉尘。该项目采用10台数控加工中心、10台车床、10台铣床、6台磨床对产品进行机械加工及打磨处理，所使用的机械设备自动化程度高，且都自带水溶性乳化液循环冷却系统，在铣、刨、磨等加工环节中，通过设备自带的循环冷却系统喷水装置，含乳化液的水柱将沿着零配件加工切磨面喷入，边加工边喷入，既可起到润滑、冷却降温作用，又具有良好的清洗作用，可减少加工切磨过程中细小的切屑及金属粉末等的粘结以利清洗，同时迅速将细小的切屑及金属粉末等及时冲入循环水箱中沉降，有效抑制加工过程中产生的少量粉尘。 项目加工产生的粉尘经加工设备自带的水溶性乳化液循环冷却系统喷水清洗后，排放量极小，类比同类加工厂厂界无组织粉尘监控点浓度限制，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，因此该项目产品在生产加工过程中无组织粉尘对周围环境影响较小。 （3）食堂油烟 项目共38人在厂内食宿，食堂拟设置2个基准灶头，使用罐装煤气作为燃料。按照每人每天消耗60g油，2%转化为油烟，灶头风机排风量为6000m3/h（单灶头排放风量3000 m3/h），每天工作2h，采用油烟净化器处理（油烟净化设备最低去除效率不得低于60%），则食堂油烟产生量为0.01368t/a，排放量为0.005472t/a，排放浓度为1.52mg/m3，满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型，排放浓度≤2.0mg/m3）。本项目产生的油烟通过专用的管道引至屋顶排放，对环境的影响较小。 2、水环境影响分析 本项目运营期的废水主要来自职工办公生活，生活污水预计产生量570 m3/a。 本项目生活污水排入化粪池沉淀后，由市政污水管网进入北辰科技园区污水处理厂集中处理。类比天津市生活污水水质，生活污水中各污染物浓度约为COD 500mg/L、BOD5 250mg/L、SS 175mg/L、氨氮 35mg/L、总磷 2.0mg/L。本项目废水污染物产生量分别为COD 0.285t/a，BOD5 0.143t/a，SS 0.100t/a，NH3-N 0.020t/a，TP 0.001t/a。水质满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中的三级标准，符合北辰科技园区污水处理厂的进水水质要求。 北辰科技园区污水处理厂于2007年10月开工建设，2008年10月竣工，2008年11月18日正式开始运营。污水厂主要设计情况如下： ⑴设计水量：污水处理5万m3/d，回用水处理3万m3/d。 ⑵设计进水水质：BOD5 300mg/l、COD 500mg/l、SS 400mg/l、NH3-N 35mg/l、TP=8mg/l。 设计出水水质：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B指标。 ⑶处理工艺：污水→格栅→沉砂池→初沉池→氧化沟→二沉池→紫外线消毒→滦河。 北辰科技园区污水处理厂目前出水水质执行DB12/599-2015 《城镇污水处理厂污染物排放标准》中A 标准的限值核算，即COD30mg/L 、氨氮1.5mg/L。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源为切割机、车床、铣床、数控车床及磨床等设备运行过程产生的噪声，源强约70~85dB(A)。 本项目主要涉及室内源强，选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）附录A中的噪声预测模式进行评价。 （1）声叠加模式 式中：L—为n个噪声源的声级； Li—为第i个噪声源的声级； n—为噪声源的个数。 （2）噪声距离衰减模式 式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr—噪声源的声压级，dB(A)； r—声源至受声点的距离，m； r0—参考位置的距离，取1m； R—隔声值，取20dB(A)； α─大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m。 设备噪声源强及采取措施后设备外预测值详见表19，厂界预测结果见表20。 表19 本项目主要产噪设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 位置; 噪声声级dB(A); 噪声防治措施; 采取防治措施后 噪声预测值dB(A). 1; 切割机; 10; 机加工车间; 96.14（叠加后）; 合理布局，加减振基础装置，降噪10 dB(A); 86.14. 2; 车床; 10; 96.14（叠加后）; 86.14. 3; 铣床; 10; 96.14（叠加后）; 86.14. 4; 数控车床; 10; 86.14叠加后）; 76.14. 5; 磨床; 6; 92.78（叠加后）; 82.78. 6; 焊接机; 3; 89.77叠加后）; 79.77. 表20 项目主要噪声源及源强一览表 噪声源; 采取防治措施后噪声强度dB(A); 至各厂界距离; 厂房墙体隔声dB(A); 厂界贡献值 dB(A). 切割机; 86.14; 东侧厂界100m; 降噪20dB(A); 26.14. 西侧厂界30m; 36.60. 南侧厂界30m; 26.60. 北侧厂界10m; 46.14. 车床; 86.14; 东侧厂界90m; 降噪20dB(A); 27.06. 西侧厂界40m; 34.10. 南侧厂界30m; 36.60. 北侧厂界10m; 46.14. 铣床; 86.14; 东侧厂界90m; 降噪20dB(A); 27.06. 西侧厂界40m; 34.10. 南侧厂界20m; 40.12. 北侧厂界20m; 40.12. 数控车床; 76.14; 东侧厂界70m; 降噪20dB(A); 19.24. 西侧厂界50m; 22.16. 南侧厂界30m; 26.60. 北侧厂界10m; 36.14. 磨床; 82.78; 东侧厂界70m; 降噪20dB(A); 25.88. 西侧厂界50m; 28.80. 南侧厂界20m; 36.76. 北侧厂界20m; 36.76. 焊接机; 79.77; 东侧厂界100m; 降噪20dB(A); 19.77. 西侧厂界30m; 30.23. 南侧厂界20m; 33.75. 北侧厂界20m; 33.75. 各噪声源叠加贡献值; 东侧厂界; -; 43.25. 西侧厂界; 44.89. 南侧厂界; 46.23. 北侧厂界; 50.90. 根据预测结果可知，运营期间厂界外噪声最大贡献值为50.90dB(A)，位于东侧厂界。四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。 4、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为机加工过程中产生的金属边角料，废切削液；机械设备检修过程中产生的含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等；产品配件包装过程产生的废包装材料（木板和纸箱）；职工生活垃圾。 本项目固体废物产生及处理情况见表21。 表21 固体废物产生及处理情况 序号; 固体废物名称; 来源; 类别及编号; 产生量t/a; 处置措施. 1; 金属边角料; 机加工过程; 一般固废; 20; 外售物资回收部门. 2; 废切削液; 危险废物 HW08（900-249-08）; 0.05; 委托有危险废物处置资质单位清运处置. 3; 含油废棉纱; 设备维修保养; 豁免类危险废物; 0.01; 由环卫部门统一清运. 4; 废机油; 危险废物 HW08（900-249-08）; 0.5; 委托有危险废物处置资质单位清运处置. 5; 废润滑液; 危险废物 HW08（900-249-08）; 0.2. 6; 盛装机油、润滑液的空容器; 危险废物 HW49 （900-041-49）; 0.05. 7; 废包装材料; 产品配件包装; 一般固废; 0.05; 外售物资回收部门. 8; 生活垃圾; 职工办公生活; -; 5.7; 由环卫部门统一清运. 危险废物管理措施： 本项目产生的各种危险废物原则上不在厂内存放，厂内不设危险废物的长期存放场地。对于随时产生的危险废物，在外运前，将在厂内专用的危险废物暂存处暂存，暂存点拟设置于单独设定的区域，面积约15m2。 本项目危险废物暂存处应采取如下控制及管理措施： ①危险废物的盛装容器严格执行国家标准； ②贮存容器均具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ③贮存容器保证完好无损并具有明显标志； ④不相容的危险废物均分开存放，并设有隔离间隔断； ⑤危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志---固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志； ⑥设有专人专职对本项目产生的危险废物的收集、暂存和保管进行管理。经采取上述控制与管理措施后，本项目危险废物的收集、暂存和保管能够符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，处置途径可行，不会对环境造成二次污染。 危险废物的堆放： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③衬里放在一个基础或底座上； ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围； ⑤衬里材料与堆放危险废物相容； ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒； ⑧不相容的危险废物不能堆放在一起； ⑨总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 经采取上述控制与管理措施后，本项目危险废物的收集、暂存和保管能够符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。 项目营运期产生的各种固体废物全部合理处置，外排量为零，不会产生二次污染。 5、排污口规范化要求 按照天津市环境保护局文件津环保监理[2002]71号文件《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》和津环保监测[2007]57号《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》的要求，本项目必须进行排放口规范化建设工作： 废气排污口规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样检测平台。废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 固定噪声污染源：须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 废水排污口规范化：排污口须进行规范化建设，厂区设置一个废水总排口。废水排放口环境保护图形标志牌应设在排放口附近醒目处。废水排放口应按照《污染源监测技术规范》设置规范的采样点。 固体废物：一般工业固废贮存、堆放场设置提示性环境保护图形标志牌。危险废物暂存区执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。 排放口立标要求：一切排污单位的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995和GB45562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 三、环保投资 本项目总投资5000万元，工程用于环保的投资估算约37万元，占项目工程总投资的0.74%，各环保设施组成及投资估算详见下表。 表22 环保投资（措施）及投资估算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 营运期; 废气治理; 食堂设油烟处理器; 3. 3套移动式焊接烟尘净化器; 1. 废水治理; 生活污水设化粪池; 5. 食堂废水设隔油池; 5. 噪声治理; 隔声、减振降噪措施; 9. 固体废物; 设置一般工业固废暂存区、危险废物暂存区; 10. 排污口规范化; 4. 合计; 37. 四、环境管理及监测计划 5.1 环境管理及环境监测制度 （1）环境管理目的 依据国家环保法，环境管理目的是：“为保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其它公害，保护人体健康，促进社会主义现代化建设的发展”。 （2）环保管理体制及管理机构职能 企业环境管理职责如下：环境管理机构由管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导；定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转；对项目环保人员进行环境保护教育，不断提高环保人员的业务素质。 5.2 环境监测计划 依照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目建成后，执行定期监测计划，并上报环境保护主管部门。 企业应自行制定污染源监测计划，无能力自行监测的企业可委托地方环境监测部门或第三方机构进行监测。本项目建议的环境监测计划见表24。 表24 本项目监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测单位. 废水; 污水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 一季度一次; 有资质的检（监）测机构. 噪声; 四侧场界外1m 处; 等效连续A 声级; 一季度一次. 五、项目污染物排放清单 本项目项目污染物排放清单见表23。 表23 项目污染物排放清单 项目; 污染源; 污染物; 环评提出环保措施; 排放浓度 及排放量; 排放标准. 废气; 食堂; 食堂油烟; 采用油烟净化器，处理效率不低于60%; 1.52mg/m³，0.01824kg/a; 《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型，排放浓度≤2.0mg/m3）. 焊接过程; 焊接烟尘; 3套移动式焊接烟尘净化器，处理效率90%; ＜1mg/m3， 3.0kg/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准. 废水; 职工; COD BOD SS NH3-N TP; 生活污水排入化粪池沉淀后，由市政污水管网进入北辰科技园区污水处理厂集中处理; 500 mg/L， 0.285t/a， 200 mg/L， 0.143t/a； 175mg/L， 0.100t/a； 35 mg/L， 0.020t/a； 2.0mg/L， 0.001t/a；; 外排废水水质满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中的三级标准和北辰科技园区污水处理厂入厂水质要求. 噪声; 切割机、车床、铣床、数控车床及磨床等机械设备; 噪声; 基础减振、墙体隔音; -; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）. 固废; 机加工过程; 金属边角料; 外售物资回收部门; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求. 设备检修过程; 含油废棉纱; 由环卫部门统一清运; 0. 废机油; 委托有危险废物处置资质单位清运处置; 0; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 废润滑油; 0. 废盛装桶; 0. 机加工过程; 废切削液; 0. 产品配件包装过程; 废包装材料; 外售物资回收部门; 0; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求. 职工; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运; 0. 其它; 排污口规范化设置.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 食堂 | 食堂油烟 | 采用油烟分离器，处理效率不低于60% | 《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型，排放浓度≤2.0mg/m3） |
|  | 焊接过程 | 焊接烟尘 | 3套移动式焊接烟尘净化器，处理效率90% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准 |
| 水污 染物 | 职工 | COD BOD SS NH3-N TP | 生活污水排入化粪池沉淀后，由市政污水管网进入北辰科技园区污水处理厂集中处理 | 外排废水水质满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中的三级标准和北辰科技园区污水处理厂入厂水质要求 |
| 噪声 | 切割机、车床、铣床、数控车床及磨床等机械设备 | 噪声 | 基础减振、墙体隔音 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)） |
| 固废 | 机加工过程 | 金属边角料 | 外售物资回收部门 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求 |
|  | 设备检修过程 | 含油废棉纱 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 废机油 | 委托有危险废物处置资质单位清运处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废盛装桶 |  |  |
|  | 机加工过程 | 废切削液 |  |  |
|  | 产品配件包装过程 | 废包装材料 | 外售物资回收部门 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 主要生态影响： 建设单位租赁场地厂房进行生产加工，不增加土地开发及新建建筑物，不会对区域生态造成不良影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 结论： 1、项目概况 本项目投产后预计年产液压压力机零部件1000吨（用于6300千牛以上的压力机），冶金设备零部件1000吨。本项目概况见下表。 表25 项目基本情况列表 序号; 项 目; 基本情况. 1; 项目名称; 液压压力机零部件及冶金设备零部件制造项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 天津吉达尔重型机械科技有限公司. 4; 建设地点; 天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号. 5; 占地面积; 6164㎡. 6; 工作制度; 年工作日300天，每天1班，每班工作8小时。. 7; 投资总额; 5000万元. 2、产业政策的符合性 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于国家规定的鼓励、限制和淘汰类之列，为允许类项目。 本项目未列入《天津市禁止制投资项目清单（2015年版）》（津发改投资〔2015〕121号），同时，天津市北辰区行政审批局于2017年9月8日以津辰审投备[2017]200号对本项目进行了备案，因此，本项目建设符合国家现行产业政策。 3、规划的符合性 本项目选址位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园津围东路东侧华盛道61号。 北辰科技园确立的发展目标为：建立以高新技术产业为主导,重点开发机电一体化、汽车配件、新能源、生物医药和现代物流，并使二、三产业协调发展的外向型经济区域。本项目主要通过机加工和数控技术相结合生产液压压力机零部件及冶金设备零部件，属于机械零部件生产，符合园区“重点开发机电一体化”产业定位要求。因此，从规划角度讲，本项目选址此处建设可行。 根据厂房出租方提供的房地证，本项目租赁天津市华辰兴业物流有限公司闲置厂房进行生产，厂房用途为工业用地。因此，从用地性质角度讲，本项目选址可行。 本项目占地范围内无保护区，符合土地利用规划，不违背生态红线要求，且项目建设内容符合所在地区产业定位，选址可行。 4、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据上述数据可见，2016年北辰区 SO2、NO2、PM10、PM2.5 等四项大气污染常规因子中SO2年均值能够满足《环境空气质量标准》（二级）（GB3095-2012）的限值要求，PM10、PM2.5、NO2不能满足相关标准要求，超标原因可能是施工扬尘、采暖期供暖所致。随着“美丽天津·一号工程”的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。 （2）噪声质量现状 本项目区域噪声值均达标，厂界区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区声功能区标准，区域内声环境质量良好。 5、污染物排放情况及环境保护措施 （1）大气污染物排放 本项目运营期产生的废气主要为焊接工序中产生的焊接烟尘，机加工过程产生的机加工粉尘和食堂油烟。 a焊接烟尘：由类比资料可知焊条焊接时的产尘量为 6g/kg，本项目焊条的使用量约 5t/a，则焊接工序产生的烟尘量为30kg/a。环评要求车间设置3套移动式焊接烟尘净化器，净化效率为90%。同时车间设8台轴流风机，对车间内的无组织烟尘进行通风。本项目无组织焊接烟尘排放量为：30kg/a×10%=3.0kg/a。本项目无组织焊接烟尘排放量较小，根据类比，厂界外浓度小于1mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，对环境的影响较小。 b机加工粉尘：本项目粉尘经加工设备自带的水溶性乳化液循环冷却系统喷水清洗后，排放量极小，类比同类加工厂厂界无组织粉尘监控点浓度限制，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，因此该项目产品在生产加工过程中无组织粉尘对周围环境影响较小。 c食堂油烟：本项目食堂油烟排放量为0.005472t/a，排放浓度为1.52mg/m3,满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型，排放浓度≤2.0mg/m3）。本项目产生的油烟通过专用的管道引至屋顶排放，对环境的影响较小。 （2）水污染物排放 本项目运营期的废水主要来自职工办公生活，生活污水预计产生量570 m3/a。 本项目生活污水排入化粪池沉淀后，由市政污水管网进入北辰科技园区污水处理厂集中处理。类比天津市生活污水水质，生活污水中各污染物浓度约为COD 500mg/L、BOD5 250mg/L、SS 175mg/L、氨氮 35mg/L、总磷 2.0mg/L。本项目废水污染物产生量分别为COD 0.285t/a，BOD5 0.143t/a，SS 0.100t/a，NH3-N 0.020t/a，TP 0.001t/a。水质满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中的三级标准，符合北辰科技园区污水处理厂的进水水质要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为切割机、车床、铣床、数控车床及磨床等设备运行过程产生的噪声，设备噪声采取优选低噪设备、采取减振消声措施及隔声措施后，经预测，运营期间厂界外噪声最大贡献值为50.90dB(A)，位于东侧厂界。四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。 （4）固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为机加工过程中产生的金属边角料，废切削液；机械设备检修过程中产生的含油废棉纱，废机油，废润滑液及盛装桶等；产品配件包装过程产生的废包装材料（木板和纸箱）；职工生活垃圾。 金属边角料及废包装材料外售物资回收部门；废切削液，更换掉的机油、润滑液及盛装机油、润滑液的空容器委托有危险废物处置资质单位清运处置；含油废棉纱、职工生活垃圾由环卫部门统一清运。 6、主要环境影响 本项目在运行期产生的废气、生活污水、固废及噪声在严格采取环评提出的环保措施后，对周围环境产生影响较小。 7、总量控制指标 本项目总量控制指标按核定排放量进行申请，需申请总量控制指标为COD 0.228t/a、氨氮 0.01596t/a。 8、评价结论 综上所述，本项目选址可行，符合国家产业政策，符合天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园规划，符合总量控制要求，在采取环评要求的措施后各污染物均可达标排放，对区域环境影响较小。 在严格落实环评要求的各项环保措施，保证所排污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 建议： 1、规范环境管理，完善环境管理制度，明确环境管理的组织结构和各自职责，使环境管理制度真正发挥作用。 2、落实报吿中各项环保措施，确保环保设施正常运行。 3、定期检查、维修，确保设备的良好运行，避免异常噪声的产生； 4、妥善处理运营过程中产生的危险废物。 |
| --- |
| 预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |
| 审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |