建设项目环境影响报告表

项目名称: 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心国际部

建设单位: 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心  (盖章)

编制日期  2017年10月

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心国际部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 戴 滨 |  |  |  | 联系人 |  | 戴 滨 |  |  |
| 通讯地址 | 北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13801185544 |  | 传真 | － |  |  | 邮政编码 |  | 100022 |
| 建设地点 | 北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 北京市中医管理局 |  |  | 批准文号 |  | 京中医政字【2017】97号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 中西医结合医院 Q8413 |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 1064.77 |  |  | 绿化面积 (m2) |  | - |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 环保投资 (万元) |  | 2.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.25％ |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2017年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1．项目由来 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心位于北京朝阳区十八里店乡周家庄村123号，占地2万平方米，建筑面积为7.3万平方米，编制床位600张，是一家以中西医结合为特色的三级综合性、非盈利性医保定点医院。自开业以来，该医院方便了北京市东南区域的群众就医，同时也吸引了华侨华人和外国友人前来就医。但是由于该医院为单体建筑，住院患者维持在650人以上，平均住院率超过100%，医院就诊环境和空间受到影响。为改善就医环境，同时也满足海外华侨华人和国际友人的医疗服务需求、打造为海外和国内知名中医药专家文化交流平台及建设海外华侨华人中医药培训及服贸基地，北京朝阳中西医结合急诊抢救中心现租赁北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301，作为该医院的国际部，满足华侨华人、外国友人的医疗需求。 该医院国际部拟设置床位95张，已经取得北京市中医管理局《关于同意北京朝阳中西医急诊抢救中心增加执业地点的批复》（京中医政字【2017】97号），主要设置有：综合内科病区、综合外科病区、针灸科、康复科。 2．编制依据 本项目的运营对环境产生一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》中第十六条“国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应当按照规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表”，因此本项目需进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及北京市等有关规定，本项目属于“三十九、卫生” 中“111医院、专科防治院（所、 站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救 中心、疗养院等其他卫生机构”中“其他（20张床位以下、中医门诊除外）”，应编制环境影响报告表。受北京朝阳中西医结合急诊抢救中心委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评相关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成《北京朝阳中西医结合急诊抢救中心国际部环境影响报告表》，现报请北京市朝阳区环境保护局审批。 本次评价不涉及辐射内容，项目涉及的辐射内容应另作辐射环评，在未取得批复手续前辐射内容不得进行使用。 3．产业政策 （1）本项目属基本医疗服务设施项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业，29、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策的要求。 （2）本项目不属于《北京市产业结构调整指导目录》（2007年本）中的“限制类”和“淘汰类”建设项目，符合北京市产业政策的要求。 （3）本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》（京政办发〔2015〕42号）中规定“朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区：五环以内禁止新建综合性医疗机构，不再批准增加政府办综合性医疗机构床位总量”。本项目为中医医院，不属于政府办综合性医疗机构，因此不属于禁止类和限制类行业。 （4）本项目所属行业、生产工艺及设备不属于《不符合首都功能定位的工业行业调整、生产工艺和设备退出指导目录（2013年本）》中的行业、生产工艺和设备、产品，符合首都功能定位。 综上所述，北京朝阳中西医结合急诊抢救中心国际部项目符合国家及北京市相关产业结构调整政策。 4．项目地理位置及周边关系 （1）地理位置 本项目位于北京市朝阳区东四环南路53号林达海渔广场5号楼内，中心坐标为北纬39.86446º，东经116.485731º。项目所在建筑地下2层，地上20层，项目位于16-20层。项目地理位置见附图-1。 （2）周边环境 项目所在建筑为北京市朝阳区东四环南路53号林达海渔广场5号楼，该楼房已整体被北京圣马克医院承租使用，由于发展需要，北京圣马克医院将16-20层建筑出租给本项目使用。该建筑周围环境如下： 东侧隔绿地、空地130米处为东四环路； 南侧13米为海渔广场的4 号楼（商住两用，11层）； 西南侧隔空地32米处为山水文园25号住宅楼（11层），西北侧隔空地39米处为山水文园24号住宅楼（11层）； 北侧隔空地、绿地80米处为山水文园14号住宅楼（10层），125米处为山水文园13号住宅楼（10层）。 本项目位于该建筑的16-20层，1-15层为北京圣马克医院。 项目所在建筑周边关系见附图-2。 5．建设内容及规模 项目建筑面积为5157.66平方米，投资1000万元，主要设置有：综合内科病区、综合外科病区、针灸科、康复科。该项目门急诊年均接待患者1.2万人次，年出院3000人次。 项目以住院诊断治疗为主，无熬制中药服务。 6．项目投资及环保投资 项目总投资1000万元，其中环保投资为2.5万元，占总投资额的0.25％，主要用于医疗污水处理和固体废物处置（垃圾清运、医疗废物处置）等。 7．职工状况及工作制度 项目拟设员工100名，三班制，工作时间为24小时，年工作日为365天。项目不设员工宿舍和食堂，员工自行解决食宿问题。 8．总平面布置 项目占地面积1064.77m2，建筑面积5157.66m2，具体功能区见下表。 表1-1 项目平面布置一览表 楼层; 平面布置. 16; 综合内科、心电图室、老年病房、药房. 17; B超室、抢救室、药房. 18; 心电图室、老年病区、药房. 19; 康复科、康复病房. 20; 康复科、康复病房. 本项目平面布置图见附图-3。 9．主要设备 项目主要设备见下表。 表1-2 项目主要设备 （注：本报告不涉及辐射设备。如需增加辐射设备，须另行申报） 序号; 分类; 设备名称; 数量; 安装地点. 1; 护理 及基 本设 施; 输液车; 4台; 综合内科、老年病房、康复科. 2; 急救车; 4辆. 3; 污衣车; 4辆. 4; 晨间护理车; 4辆. 5; 换药治疗车; 4辆. 6; 器械车; 4辆. 7; 小治疗车; 4辆. 8; 口服药车; 4辆. 9; 病历车; 4辆. 10; 平车; 4辆. 11; 轮椅; 8辆. 12; 病床; 95张. 13; 床头柜; 96个. 14; 抢救 设备; 除颤仪; 4; 抢救室. 15; 监护仪; 8; 抢救室、病房. 16; 电动吸引器4; 4; 抢救室. 17; 空气净化消毒机; 8; 每层各2台. 18; 输液泵; 8; 老年病房、综合内科. 19; 血气分析仪; 1; 老年病区. 20; 免疫分析仪; 1; -. 21; 荧光免疫定量分析仪; 1; -. 22; 无创呼吸机; 4; 老年病房、综合内科. 23; 转运呼吸机; 1; 老年病房. 24; 有创呼吸机; 2; 老年病房、综合内科. 25; 康复 设备; 平行杠; 1; 康复病房. 26; 康复训练台阶; 1. 27; 双轮助行器; 1. 28; 电动起立床; 2. 29; 体操棒+接抛球; 1. 30; 系列哑铃; 1. 31; 沙袋; 1. 32; 液压式踏步器; 1. 33; 裸关节矫正板; 2. 34; 姿势镜; 1. 35; 组合套凳; 1. 36; 楔形垫; 1. 37; 康复6-8组合; 1. 38; 康复踏车（普通）; 1. 39; 康复踏车（床旁）; 1. 40; 检查 设备; 床旁DR; 1; 老年病房. 41; 铅屏风; 1; 老年病房. 42; 铅防护服; 1; 老年病房. 43; 便携式超声诊断仪; 1; B超室. 44; 心电图机; 1; 心电图室. 45; 心电图机; 1; 综合内科. 46; 药房; 医用双门冷藏箱; 1; 药房. 47; 保险柜; 1. 48; 摆药车; 1. 49; 发药车; 2. 10．主要原辅材料及年用量 项目主要原辅材料见下表。 表1-3 项目主要原辅材料及年用量 序号; 原辅材料名称; 年用量; 规格. 1; 压舌板; 1万个; -. 2; 棉签; 3000盒; 50个/盒. 3; 医用手套; 12万双; 6.5/7/7.5. 4; 口罩; 12万付; 3 层挂耳蓝色. 5; 输液器; 10万套; 全三. 6; 注射器; 10万套; 多种规格. 7; 医用脱脂棉; 2000包; 500g/包. 8; 凡士林; 50瓶; 500mL/瓶. 9; 双氧水; 50瓶; 500mL/瓶. 10; 碘伏; 100瓶; 500mL/瓶. 11; 84消毒液; 500瓶; 500mL/瓶. 12; 医用酒精; 200瓶; 500mL/瓶. 13; 碘酒; 500支; 20mL/支. 14; 消毒片; 2万片; 0.65g/片. 15; 针剂药品; 10万支; 多种规格. 16; 口服药剂; 20万盒; 多种规格. 11．公用工程 - 给水 项目用水包括就诊病人用水、病房用水、员工生活用水和卫生清扫用水等，由市政供水管网提供。 用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）(2009年版)中有单独卫生间的用水定额和医务人员用水定额进行估算，就诊病人用水量按15 L/人·d计，则用水量为0.5 m³/d（183 m³/a）；住院病人用水量按250 L/床·d计，则用水量为24 m³/d（8760 m³/a）；医务人员用水按用水量150 L/人·d，则用水量为15 m³/d（5475 m³/a）；卫生清扫用水按0.5 L/m2·d计，则，则用水量为2.5 m³/d（913 m³/a）。项目合计用水量为42 m3/d （15330 m3/a）。 （2）排水 项目排水包括就诊病人排水、病房排水、员工生活排水和卫生清扫排水等，排水量按用水量的85%计，则就诊病人排水量为0.4 m³/d（146 m³/a）；住院病人排水量为20.4 m³/d（7446 m³/a）；医务人员排水为13 m³/d（4745 m³/a）；卫生清扫排水为2.1 m³/d（767 m³/a）。项目合计排水量为36 m3/d （13140 m3/a）。 项目产生的污水依托北京圣马克医院的污水处理站，首先经化粪池预处理后进入圣马克医院自建的污水处理站，处理达标后夏季用于海渔广场绿化，其他季节排入肖太后河。 （3）供电 项目供电系统由市政电网提供。 （4）供暖与制冷 项目冬季供暖和夏季均使用中央空调，由所在建筑的物业单位统一提供。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目的建设单位北京朝阳中西医结合急诊抢救中心是一家三级中西医结合医院，性质为非营利性、非政府办的中西医结合医疗机构，位于北京市朝阳区十八里店乡周家庄村123号。该医院共设置床位600张，门诊量为2000人·次/日，医护人员数量695人，疗科目设有内科（包含4个专业）、外科（包含5个专业）、妇产科、儿科、口腔科、五官科、医学检验科、医学影像科、中医针灸推拿科等相关科室。 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心的主要环境问题为废气、噪声、废水和固体废物对环境的影响，该医院于2016年04月12日取得北京市朝阳区环境保护局的环评批复（朝环保审字[2016]0366号），并于2017年6月2日取得北京市朝阳区环境保护局的验收批复（朝环保验字[2017]0095号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况 1．地理位置 朝阳区位于北京市主城区的东部和东北部，介于北纬39°48′至40°09′、东经116°21′至116°42′之间。东与通州区接壤，西与海淀、西城、东城区毗邻，南连丰台、大兴两区，北接顺义、昌平两区。朝阳区是北京市面积最大的近郊区，南北长28公里，东西宽17公里，土地总面积470.8平方公里，其中建成区面积177.2平方公里，平均海拔34米。 2．地形地貌 朝阳区位于北京冲洪积平原中部，地形平坦开阔，境内无山，地势西北高、东南低。平均海拔高度为34米，最高海拔46米，位于城北德清路附近大屯乡至洼里乡关西庄一带；最低海拔20米，位于东部楼梓庄沙窝村西坝河下游，高低相差26米。整体地势呈西北高东南低，地面坡度为千分之一。地貌有洪积、冲积扇平原、扇缘洼地和河流冲积平原三种类型，地带性土壤为褐土与潮土。 3．气候气象 朝阳区属暖温带半湿润大陆性季风气候。四季分明，降水集中。春季干燥多风，昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷干燥，多风少雪。年平均气温11.6℃，最冷月1月份平均气温4.6℃，最热月7月平均气温25.9℃，年无霜期192天；年平均降水量581毫米（1971～2000年）。1998年以来，气候暖干化明显，连年干旱，1999、2000、2001、2002、2003年降水量分别为307.96、316.1、386.8、373.1和465.93毫米。降水量仅为1998年（908.4毫米）的1/3～1/2，并且低于多年平均降水量。 4．水文地质 朝阳区地处北京市排水尾间，河湖水系众多。朝阳区地表水属海河流域北运河水系。北运河水系是唯一发源于北京的水系，其上游有温榆河、通惠河、凉水河等支流。朝阳区内河流总长度为151公里，另有110条中、小排水沟，总长度320公里。区内有朝阳公园湖、窑洼湖、红领巾湖、高碑店湖等湖泊以及鱼塘、水池洼地共约70多处，总面积980公顷。距离本项目最近的河流为其南侧2800米处的通惠河下段，最终汇入通州北运河。 朝阳区地下含水层主要分布在第四纪松散沉积地层中，潜层含水层以沙层为主，厚度一般在40～70米之间，地下水平均埋深25米；在东风农场—酒仙桥—东坝、三间房—十里堡、黄港—后沙峪三个第四纪洼兜地层中，深层含水层以沙卵石、沙砾石为主，地下水埋深一般在100米以上。受地层结构和地势的影响，地下水自然流向呈自西北、西向东南、东的流向。多年平均地下水资源量为11090万立方米。朝阳区地下水多属重碳酸钙、碳酸镁型水，水质适合农业和工业用水。 5．植被 由于朝阳区开发历史悠久，自然植被多被改造为农田(包括防护人工林网)和城镇(包括绿化隔离带)，仅有少量原生物种残遗，目前所见植物大多为人工栽培，其中相当部分物种为引进种。朝阳区地带性植被为半湿润落叶阔叶林。原生乔木物种主要有旱柳、杨树、槭树、紫椴、糠椴、水曲柳、榆树、臭椿、桦树、楸树、国槐、灯台树、朴树等；原生灌木物种有虎榛、毛榛、榛、胡枝子、北京忍冬、黄栌、酸枣等；藤本有猕猴桃、山葡萄等；草本植物有白羊草、荆条、小针茅、苔草、芦苇、香蒲、黄背草、天南星等。

社会环境简况 1．社会经济状况 根据《朝阳区2016年国民经济和社会发展统计公报》（北京市朝阳区统计局，2017年5月22日），2016年全区社会及经济状况如下： 经济增长：据初步核算数据显示：朝阳区2016年实现地区生产总值（GDP）5001.6亿元，按不变价计算，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值1.1亿元，比上年下降5.5%；第二产业增加值341.4亿元，比上年下降0.5%；第三产业增加值 4659.1亿元，比上年增长7.1%。三次产业结构为0.02：6.83：93.15。按年平均常住人口计算，全区人均GDP 达到128065元。 财政：2016年完成一般公共预算收入477.1亿元，比上年增长6.5%。其中，国内增值税119.3亿元，比上年增长56.9%；企业所得税110.4亿元，比上年增长12.5%；房产税57.7亿元，比上年增长53.0%；营业税54.4亿元，比上年下降55.3%。四大税种共完成341.8亿元，占一般公共预算收入的71.6%。 2016年一般公共预算支出453.0亿元，比上年增长2.1%。其中，用于社会保障和就业、教育、城乡社区、公共安全、医疗卫生与计划生育的支出分别为114.1亿元、88.6亿元、50.7亿元、49.3亿元和40.9亿元，增速依次为27.3%、4.7%、-16.3%、-7.3%和 1.7%。上述五项支出合计占一般公共预算支出的75.8%。 就业：2016年末全区城镇登记失业率为0.82%，较2015年末下降0.12个百分点。全年开发就业岗位10.7万个，比2015年增长2.6%。城乡登记失业人员现就业人数2.4万人，比2015 年增长5.5%。 人口：2016 年末全区常住人口385.6万人，比2015年末减少9.9万人，比2015年下降2.5%。其中，常住外来人口174.8万人，比2015年末减少9.2万人，比2015年下降5.0%，占常住人口的45.3%。常住人口中全年出生人数33402人，出生率为8.6‰；死亡人数15517 人，死亡率4.0‰；自然增长率为4.6‰。 人民生活：2016年居民人均可支配收入达到 60056元，比2015年增长8.3%。其中，人均工资性收入35191元，比2015年增长9.7%；人均财产净收入11791元，比2015年增长12.8%；人均转移净收入11381元，比2015年增长3.9%；人均经营净收入1693元，比2015年下降13.7%。 2. 教育、文化 2016年末全区共有幼儿园236所，在园幼儿72166人；共有普通小学87所，在校生136820人，毕业生15392人，小学入学率100%，拥有教职工7419人；共有普通中学91所，在校生49345人，毕业生14161人，初中入学率100%，拥有教职工12969人；共有职业高中5所，在校生7289人，毕业生2103人，拥有教职工936人。 2016年末全区共有公共图书馆3个，社区图书馆44个，图书馆馆藏图书达328.8万册。全区共有博物馆35个，剧场、影剧院71个，街乡级文化服务中心43个，社区（村）文化活动室覆盖率100%。 3．文物保护 朝阳区现有文物保护项目183项。其中，国家级文物保护单位4项，即东岳庙、西黄寺、元大都北土城遗址和日坛；市级文物保护单位4项，即八里桥、十方诸佛宝塔、491台、北顶娘娘庙；区级文物保护单位8项，即山东会馆、马骏墓、张翼祠堂、常营清真寺、肃慎亲王敬敏墓、显谨亲王衍璜墓、那桐墓、南下坡清真寺。 据现场调查及对有关部门的走访，项目选址区周围200米内无重点文物保护对象。 4. 项目所在地区概况 本项目行政区划隶属于十八里店地区办事处。十八里店乡地处北京市东南部，北临CBD，南与亦庄经济开发区毗邻，横跨三环、四环、五环及京津塘高速路，乡域面积25.23 平方公里。所辖8个行政村，5个居委会。常住人口34460人，流动人口约15万人。 依托交通优势和新北京城市规划定位，十八里店乡逐渐形成了以家装建材和仓储物流两大经济板块为产业支撑，以四大集团公司为经济主导，以“四条特色商业街――十里河家居建材街、吕家营餐饮文化街、西直河石材石艺街和十里河文化一条街”为重点的发展格局，第三产业总规模达140万平方米。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境 项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据《2016北京市环境状况公报》（北京市环保局，2017年6月2日发布）显示，2016年全市空气质量持续改善，全市环境空气中主要污染物年平均浓度全面下降，二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度值分别为10微克/立方米、48微克/立方米、73微克/立方米和92微克/立方米，比2015年分别下降28.6%、4.0%、9.9%和9.8%。2016年北京市主要大气污染物年平均浓度见下表3-1。 表3-1 2016年北京市主要大气污染物平均浓度 单位:ug/m3 污染物; PM2.5; SO2; NO2; PM10. 年平均浓度; 73; 10; 48; 92. 标准值; 35; 60; 40; 70. 超标倍数; 1.09; /; 0.20; 0.31. 由上表可知，2016年，全市空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值超过国家标准1.09倍；二氧化硫（SO2）年平均浓度值达到国家标准；二氧化氮（NO2）年平均浓度值超过国家标准0.20倍；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值超过国家标准0.31倍。超标的原因主要是由于出现雾霾天气。 朝阳区2016年空气质量中PM2.5、SO2、NO2、PM10 的年均浓度值分别为75毫克/立方米、12毫克/立方米、51毫克/立方米、91毫克/立方米。依照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），朝阳区2016年空气质量中PM2.5年均浓度值超出国家二级标准1.14倍；SO2年均浓度值达到国家二级标准；NO2年均浓度值超过国家二级标准0.28倍；PM10年均浓度值超出国家二级标准0.30倍。超标的原因主要是由于出现雾霾天气。 本次评价引用了与项目相对最近的朝阳农展馆环境空气监测子站（位于项目西北侧8.5km）的近期数据，进一步说明项目周边环境空气质量现状。根据北京市环境保护监测中心网站上公布的实况数据进行分析，2017年10月2日~2017年10月8日连续7天的监测数据见表3-2。 表3-2 朝阳农展馆大气监测子站统计数据表 监测时间; 空气污染指数; 首要污染物; 级别; 空气质量. 2017年10月8日; 162; 细颗粒物; 4级; 中度污染. 2017年10月7日; 149; 细颗粒物; 3级; 轻度污染. 2017年10月6日; 79; 细颗粒物; 2级; 良. 2017年10月5日; 68; 细颗粒物; 2级; 良. 2017年10月4日; 55; 可吸入颗粒物; 2级; 良. 2017年10月3日; 52; 二氧化氮; 2级; 良. 2017年10月2日; 50; -; 1级; 优. 由上述表可知，2017年10月2日~2017年10月8日，空气良为4天，轻度污染1天，中度污染1天，优1天，首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和二氧化氮。7天监测中有2天未达到二级标准，首要污染物是细颗粒物，超标原因主要是天气比较干燥，多大风天气，易将地面的沙尘卷入空中，污染大气。 2．地表水环境 根据《2016年北京市环境状况公报》（北京市环保局，2017年6月2日发布）数据资料显示，全市地表水水质稳中向好，主要污染指标年均浓度有所下降。集中式地表水饮用水源第水质符合国家饮用水源水质标准。全市地表水水质空间差异明显，上游水质状况总体好于下游。全市地表水体监测断面高锰酸盐指数年均浓度值为7.37毫克/升，氨氮年均浓度值为5.4毫克/升，与上年相比分别下降了4.41%和4.9%。其中水库水质较好，湖泊水质次之，河流水质较差。 全年共监测五大水系有水河流99条段，长2423.7公里，其中：Ⅱ类、Ⅲ类水质河长占监测总长度的48.6%；Ⅳ类、Ⅴ类水质河长占监测总长度的11.5%；劣Ⅴ类水质河长占监测总长度的39.9%，比上年下降4.6个百分点。主要污染指标为化学需氧量、氨氮和生化需氧量等，污染类型属有机污染型。 五大水系中，潮白河系水质最好，永定河系和蓟运河系次之；大清河系和北运河系总体较差。 全年共监测有水湖泊22个，水面面积719.6万平方米，其中：Ⅱ类、Ⅲ类水质湖泊占监测水面面积的31.3%；Ⅳ类、Ⅴ类水质湖泊占监测水面面积的64.8%；劣Ⅴ类水质湖泊占监测水面面积的3.9%，比上年下降14.7个百分点。主要污染指标为化学需氧量、生化需氧量和总磷等。 昆明湖、团城湖、后海、前海、北海和展览馆后湖为中营养，柳荫公园湖为重度富营养，其他湖泊处于轻度富营养-中度富营养状态。 全年共监测有水水库17座，平均总蓄水量为18.9亿立方米，其中，II 类、III 类水质水库占监测总库容的80.4%；IV 类水质水库占监测总库容的19.6%。主要污染指标为总磷。 本项目所在区域地表水为肖太后河，位于本项目所在位置南侧300米处。肖太后河位于北京市东南郊，主流源于东南护城河，上游支流源于朝阳区老虎洞，自西北向东南流，在通县汇入凉水河，流域面积21.83平方公里，在朝阳区马家湾村南入通惠排水干渠。肖太后河是北京市南部城区及朝阳区南部的主要排水通道。肖太后河属北运河水系，根据《北京市水体功能与水质分类》，肖太后河水体功能为农业用水区及一般景观要求水域，水质分类为Ⅴ类。 为了解评价区域的水环境质量现状，本次评价采用收集资料的方式进行。北京市环保局网站上公布的2016年9月~2017年8月肖太后河水质状况统计结果见表3-3所示。 表3-3 肖太后河2016年9月至2017年8月水质现状 时间; 2016年; 2017年. 9月; 10月; 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月. 水质; V4; V3; V3; V2; V3; V3; V1; V1; V1; V; V1; V. 由上表可知，肖太后河近一年内地表水环境质量现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。超标原因主要为降雨面源冲刷等综合因素所导致。 3．地下水环境 根据北京市水务局发布的《北京市水资源公报（2016）》资料显示，2016年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。共布设监测井307眼，实际采到水样297眼，其中浅层地下水监测井173眼（井深小于150m）、深层地下水监测井99眼（井深大于150m）、基岩井25眼。 浅层水：173眼浅井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井98眼，符合Ⅳ类水质标准的38 眼，符合Ⅴ类水质标准的37眼。全市符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的面积为3631km2，占平原区总面积的56.7%；Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积为2769km2，占平原区总面积的43.3%。主要超标指标为总硬度、氨氮、硝酸盐氮。Ⅳ~Ⅴ类水主要分布在平原区东部和南部地区。通州、丰台、大兴、房山和中心城区水质超标情况相对较重，其次为石景山和顺义；昌平、海淀、朝阳和平谷水质超标情况相对较轻。 深层水：99眼深井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井74眼，符合Ⅳ类水质标准的17眼，符合Ⅴ类水质标准的8眼。全市深层水符合Ⅲ类水质标准的面积为2722km2，占评价区面积的79.2%；符合Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积为713 km2，占评价区面积的20.8%。主要超标指标为氨氮、氟化物等。Ⅳ~Ⅴ类水主要分布在昌平的东南部、顺义西南部、通州东部和北部，大兴地区有零星分布。 基岩水：基岩井的水质较好，除延庆李四官庄草场、丰台王佐和梨园个别项目评价为IV 类外，其他取样点水质均满足III 类水质标准。主要超标项目为总硬度和氨氮。 建设项目所在区域地下水总体满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。本项目所在地不属于北京市市级地下饮用水水源保护区范围。 4．声环境 （1）声环境功能区划 根据北京市朝阳区人民政府《关于调整朝阳区声环境功能区划的通告》（朝政发[2014]3号）文件，本项目所在区域为1类声环境功能区，故项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1 类标准。 （2）监测点位 为了全面地了解项目所在地环境噪声现状，环评单位对评价区域作了详细的调查，并对声环境进行了现状监测。 项目四周边界外1m及周围敏感点共处设置9个环境噪声监测点，具体位置详见附图-2。 （3）监测时间：2017年9月14日（10:00-10:20，22:00-22:20）。 （4）监测条件：无雨雪、无雷电天气，风速≤5m/s。 （5）监测结果：项目环境噪声监测结果详见下表。 表3-4 项目昼间现状噪声监测结果 单位: dB(A) 序号; 监测点位置; 监测结果Leq（A）; 标准; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目东边界外1米处; 54.1; 42.5; 55; 45; 达标; 达标. 2#; 项目南边界外1米处; 53.9; 42.0. 3#; 项目西边界外1米处; 52.5; 41.7. 4#; 项目北边界外1米处; 54.7; 42.9. 5#; 海渔广场4号楼; 54.0; 41.8. 6#; 山水文园25号楼; 52.1; 41.3. 7#; 山水文园24号楼; 52.2; 41.5. 8#; 山水文园14号楼; 52.9; 43.2. 9#; 山水文园13号楼; 53.4; 44.8. （6）声环境现状评价 根据声环境质量现状监测结果，项目四周边界周围声敏感点处的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

主要环境保护目标： 根据项目工程特征及周边环境特点，本项目主要环保目标及保护级别如表3-5： 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 环保目标名称; 方位; 距离; 规模; 功能; 保护级别. 环境 空气; 山水文园13号楼 山水文园14号楼 山水文园24号楼 山水文园25号楼 海渔广场4号楼; 北侧; 125米; 10层; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1标准. 北侧; 88米; 10层. 西北侧; 39米; 11层. 声环境; 西侧; 32米; 10层. 南侧; 13米; 11层; 商住两用. 地表水; 肖太后河; 南侧; 300米; -; 排水通道; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅴ类标准. 地下水; 所在区域; -; -; -; -; 《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 根据北京市环境空气质量功能区划，项目所在地为二类区（居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区），大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 （摘录） 序号; 污染物名称; 浓度限值. 取值时间; 二级标准. 1; 二氧化氮(NO2)（µg/m3）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2; 二氧化硫(SO2)（µg/m3）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 3; 一氧化碳（CO）（mg/m3）; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）（µg/m3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10（µg/m3）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5（µg/m3）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2．地表水环境质量标准 根据《北京市地面水水域功能分类图》，项目所在地区属于Ⅴ类水体地区。项目附近的地表水体为其南侧300米处的肖太后河，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值。 表4-2 地表水环境质量标准（摘录） 序号; 项目; Ⅴ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6-9. DO（mg/L）; ≥2. 3; BOD5（mg/L）; ≤10. 4; CODCr（mg/L）; ≤ 40. 5; 氨氮（mg/L）; ≤ 2.0. 6; 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤ 15. 7; 粪大肠菌群（个/L）; ≤40000. 3. 地下水质量标准 根据项目所在地区地下水质量划分，该地区地下水质量为Ⅲ类（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水），执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量标准（摘录） 序号; 项 目; Ⅲ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6.5-8.5. 2; 总硬度(以CaCO3计)（mg/L）; ≤ 450. 3; 硫酸盐（mg/L）; ≤ 250. 4; 氯化物（mg/L）; ≤ 250. 5; 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤ 3.0. 6; 硝酸盐(以N计) （mg/L）; ≤ 20. 7; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 4．声环境质量标准 项目位于北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301。根据北京市朝阳区人民政府《关于调整朝阳区声环境功能区划的通告》（朝政发[2014]3号）文件，项目所在位置为1类声环境功能区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1 类标准。 表4-4 声环境质量标准（摘录） 时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜间. 1类; 55 dB(A); 45 dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1．大气污染物排放标准 项目无燃煤、燃油、燃气设施，不设食堂和煎药室，污水处理依托北京圣马克医院的污水处理站。污水处理站排放的废气经除臭处理后，污水处理站周边空气中污染物控制项目执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求的有关规定，详见下表。 表4-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（摘录） 序号; 项 目; 标准值. 1; NH3（mg/m3）; 1.0. 2; H2S（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 2．水污染物排放标准 本项目属于“20张床位以上的综合医疗机构和其他所有医疗机构”，污水经处理后排入地表水体-肖太后河。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定，项目排水执行表2的排放标准。详见下表。 表4-6 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值） 序号; 项 目; 排放限值. 1; pH（无量纲）; 6-9. 2; CODCr（mg/L）; ≤60. 3; BOD5（mg/L）; ≤20. 4; SS（mg/L）; ≤20. 5; 氨氮（mg/L）; ≤15. 6; 粪大肠菌群数（MPN/L ）; ≤500. 3．噪声排放标准 项目运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 时段 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55dB(A); 45 dB(A). 4．固体废物 4.1医疗废物：按以下规定执行。 （1）执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4.1)“危险废物污染环境防治的特别规定”。 （2）医疗废物属于危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定进行处置，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 （3）医疗废物同时应按《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《北京市医疗废物贮存污染防治指导意见》（京环保固管字[2003]175号）、《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》（2009年12月）中的有关规定执行。 4.2生活垃圾：按以下规定执行。 （1）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4.1)“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。 （2）《北京市生活垃圾管理条例》（2012.3.1）中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1．污染物总量控制原则 根据《北京市环境保护局关于转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（京环发[2015]19号）的要求，北京市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。根据本项目特点，确定与本项目有关的总量控制的指标为：水污染物化学需氧量COD和氨氮。 2．总量核算标准 根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》中附件1 建设项目主要污染物排放总量核算方法，本项目水污染物总量核算采用《北京市城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11 890-2012）中表1的B标准，即COD：30mg/L，氨氮：1.5mg/L（4月1日-11月30日执行）、2.5mg/L（12月1日-3月31日执行）。 3．项目总量核算 项目预计门诊量30人次/天，员工定员100人，年运营365天，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003）（2009版）中相关数据估算，项目用水包括就诊病人用水、病房用水、员工生活用水和卫生清扫用水等，项目用水量为15330m3/a，排水量按用水量的85%计，项目排水量为13140m3/a。 化学需氧量（t/a）=废水排放量（13140m3/a）×COD 最高允许排放浓度（30mg/L）÷106=0.3942 t/a 氨氮（t/a）={废水排放量（13140m3/a）×氨氮最高允许排放浓度（1.5mg/L）× 2/3+废水排放量（13140m3/a）×氨氮最高允许排放浓度（2.5mg/L）× 1/3}÷106=0.02409 t/a 通过上述分析核算，本项目总量控制指标建议值为化学需氧量（COD）：0.3942 t/a、氨氮：0.02409 t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）中规定：上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 因此，本项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，即本项目需申请水污染物总量指标为化学需氧量（COD）：0.7884 t/a、氨氮：0.04818 t/a。 |

建设项目工程分析

项目生产工艺分析： 出院 1．项目医疗流程及产污环节示意图 固体废物 废水 患者 就诊 住院 诊断 治疗 固体废物、废水 化粪池 污水处理站 达标排放 废水、废气 消毒委托清运处置 图5-1 医疗流程及产污环节图 项目运营期间，其主要污染源为：医务人员生活污水、病房污水、医疗废物、生活垃圾以及污水处理设备运转时产生的噪声和废气等。 本报告不涉及辐射内容。

主要污染工序： 一、施工期工程分析 项目租用北京圣马克医院的现有建筑，室内装修已满足本项目的需要，故无需重新进行装修。故本项目不再进行施工前的影响分析。 二、运营期工程分析 1．废气 项目无燃煤、燃油、燃气设施，不设食堂和煎药室，污水处理设备依托现有的北京圣马克医院的污水处理站，处理时有废气产生，主要含NH3、H2S等，北京圣马克医院污水处理站运行正常，废气能达标排放，已通过朝阳环保局验收（朝环保验字[2017]0095号）。依据北京市朝阳区环境保护局委托北京中瑞泰科科技有限公司出具的固定污染源排放检测报告（第HJ-05-015-22-2-2017），北京圣马克医院的污水处理站产生的NH3和H2S均能达标排放。 类比圣马克医院的污水处理站废气的排放浓度（取最大值），项目污水处理产生的废气及其浓度如下。 表5-1 项目无组织排放浓度表 序号; 项目; 无组织排放浓度（mg/m³）. 1; NH3; 0.012. 2; H2S; <0.002. 2．废水 2.1给排水分析 （1）用水情况：项目用水由市政自来水管网直接提供，包括就诊病人用水、病房用水、员工生活用水和卫生清扫用水等。用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）(2009年版)中有单独卫生间的用水定额和医务人员用水定额进行估算，用水量情况详见下表。 表5-2 项目用水一览表 用水明细; 用水定额; 日用水量（m³/d）; 年用水量（m³/a）; 备注. 就诊病人用水; 15 L/人·d; 0.5; 183; 按30人次，365d计. 住院病人用水; 250 L/床·d; 24; 8760; 病床 95 张. 医务人员用水; 150 L/人·d; 15; 5475; 100人. 卫生清扫用水; 0.5 L/m2·d; 2.5; 913; 清扫面积约为 5000m2. 合计; 42; 15330. （2）排水情况 项目排水量按用水量的85%计，则项目排水状况见下表。 表5-3 项目排水状况一览表 排水明细; 日排水量（m³/d）; 年排水量（m³/a）; 备注. 就诊病人用水; 0.4; 146; 排水量按用水量85%计. 住院病人用水; 20.4; 7446. 医务人员用水; 13; 4745. 卫生清扫用水; 2.1; 767. 合计; 36; 13140. （3）水平衡图 新鲜水 就诊病人用水0.5 0.1 住院病人用水24 3.6 就诊病人排水0.4 住院病人排水20.4 污水处理设备 36 防渗化粪池 36 肖太后河 36 42 医务人员用水15 2 医务人员排水13 卫生清洁用水2.5 0.4 生活污水 2.1 海渔广场绿化36 注： 为夏季排水情况。 单位：m³/d 图5-2 项目给排水平衡图 2.2污水产生和排放水质分析 （1）污水产生水质分析 本项目污水排放量为13140 m3/a，污水统一按医疗污水处理，经化粪池处理后进入北京圣马可医院自建的污水处理站处理达标后，夏季回用于海渔广场绿化；其他季节排入萧太后河。项目原水水质 CODCr 、SS、pH、粪大肠菌群参考中国环境出版社出版的《社会区域类环境影响评价》P153 页中北京市环境保护监测中心近年来对北京市部分综合医院污水水质分析监测结果，取其最高者；氨氮参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐数据（取最高值），预测项目综合污水中各污染物产生浓度及产生量详见下表。 表5-4 综合污水产生情况 序号; 污染因子; 产生浓度; 产生量. 1; pH; 7~8; -. 2; CODCr; 318mg/L; 4.18 t/a. 3; SS; 190mg/L; 2.50 t/a. 4; 氨氮; 50mg/L; 0.66 t/a. 5; 粪大肠菌群; 238×108MPN/L; 3.1×1017MPN/a. （2）污水排放水质分析 本项目污水处理依托北京圣马克医院的污水处理站，该处理站采用MBR（膜生物反应器）＋紫外线消毒处理工艺对其产生的污水进行处理，MBR 结合了传统的生物处理工艺和膜分离技术基础，是一种由膜过滤取代传统生化处理技术中二次沉淀池和砂滤池的水处理技术。MBR 反应器以膜单元（超滤膜或微滤膜）取代二沉池，所有悬浮物和胶体都被膜分离截留，污泥的沉降性不会影响到出水水质。同时，膜分离单元增加了曝气池中活性污泥的浓度、提高了生物降解的速率，并减少了剩余污泥的产生量。一般情况下，MBR 对CODCr、SS 的处理效率分别在87%、95%以上。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），当二级处理出水254nm 紫外线透射率不低于60%、悬浮物浓度小于20 mg/L 时可采用紫外线消毒方式，本项目经MBR（膜生物反应器）处理后，水中SS 的浓度约为6 mg/L，满足该规范中悬浮物的浓度小于20 mg/L，可以采用紫外线进行消毒，杀菌效率在99.99%以上。 根据北京市朝阳区环境保护局委托北京中瑞泰科科技有限公司出具的水质检测报告（第HJ-05-015-22-1-2017），北京圣马克医院的污水中pH、SS、COD、氨氮、粪大肠菌群等均能达标排放。类比北京圣马克医院的污水排放情况（取最大值），项目污水经污水处理站处理后的出水水质如下。 表5-5 综合污水排放情况 序号; 污染因子; 出水水质; 排放量. 1; pH; 8.36; -. 2; CODCr; 57mg/L; 0.75 t/a. 3; SS; 19mg/L; 0.25 t/a. 4; 氨氮; 1.26mg/L; 0.017 t/a. 5; 粪大肠菌群; 未检出; -. 3．噪声 项目主要设备为护理设施、抢救设备、康复设备及检查设备，均为低噪声或无噪声设备，且均位于室内，其声压级均不大于55dB(A) ，经所在建筑墙体阻挡后，不会对外界声环境质量产生影响。 4．固体废物 4.1医疗废物 根据《医疗废物分类名录》（卫生部、原国家环保总局于2003年10月10日发布），结合该项目医疗特性，产生的医疗废物主要为感染性废物（一次性使用医疗用品及一次性医疗器械）、病理性废物和损伤性废物等，均为危险废物HW01。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关规定对医疗废物产生情况进行核算，详见下表。 表5-6 医疗废物产生状况一览表 项目; 危险废物类别; 来源; 估算标准; 规模; 产生量. 医疗废物; HW01; 病房; 住院病人0.42kg/床·d; 95张; 14.56 t/a. 门诊; 门诊病人0.05kg/人次; 30人次/d; 0.55 t/a. 合计; 15.11 t/a. 4.2其他危险废物 项目产生的其他类危险废物详见下表。 表5-7 其他危险废物产生状况一览表 项目; 危险废物类别; 来源; 产生量. 废药物; HW03; 药房; 0.1 t/a. 污水处理污泥、化粪池污泥; HW49; 污水处理站; 0.5 t/a. 合计; 0.6 t/a. 4.3生活垃圾 项目生活垃圾产生情况见下表。 表5-8 医疗废物产生状况一览表 项目; 来源; 估算标准; 规模; 产生量. 生活垃圾; 病房; 2.0kg/床·d; 95张; 69.35 t/a. 门诊; 0.1kg/人次; 30人次/d; 1.1 t/a. 医务人员; 0.5kg/人·d; 100人; 18.25 t/a. 合计; 88.7t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | NH3 | 0.012 mg/m³ | 0.012 mg/m³ |
|  |  | H2S | <0.002 mg/m³ | <0.002 mg/m³ |
| 水 污 染 物 | 病房 卫生间 保洁 | pH | 7 ~8 | 8.36 |
|  |  | CODCr | 318 mg/L 4.18 t/a | 57 mg/L 0.75 t/a |
|  |  | SS | 190 mg/L 2.50 t/a | 19 mg/L 0.25 t/a |
|  |  | 氨氮 | 50 mg/L 0.66 t/a | 1.26 mg/L 0.017 t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 238×1086MPN/L 3.1×1017MPN/a | - |
| 固 体 废 物 | 医疗室 | 医疗废物 | 15.71t/a | 委托北京圣马克医院收集并由其委托的单位进行处理处置 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 88.7t/a |  |
| 噪 声 | 运行后主要噪声源为低噪声室内小型设备， A声级均小于55 dB(A) |  |  |  |
| 其 他 | ─ |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目200m范围内无生态环境敏感区，项目利用现有建筑，运营期产生的污染物经有效治理后达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目经营用房之前已经装修好，满足本项目的需要，无需重新装修。故本次评价不再分析施工期环境影响。

运营期环境影响分析： 1．大气环境影响分析 项目无燃煤、燃油，燃气设施，不设食堂和煎药室，污水处理依托北京圣马可医院自建的污水处理站，该污水处理站已经通过朝阳区环保局的验收（朝环保验字[2017]0095号）。该处理站采用MBR（膜生物反应器）＋紫外线消毒处理工艺对其产生的污水进行处理，设施运行正常，排气口位于污水处理站的南侧，高度为2.5米，主要污染物为NH3和H2S，系统运行阶段无明显异味。根据北京市朝阳区环境保护局委托北京中瑞泰科科技有限公司出具的固定污染源排放检测报告（第HJ-05-015-22-2-2017），北京圣马克医院的污水处理站产生的NH3和H2S均能达标排放，对周围大气环境影响不大。 2．水环境影响分析 2.1污水中污染物达标分析 本项目污水排放量为13140 m3/a，污水统一按医疗污水处理，本项目污水处理依托北京圣马克医院的污水处理站，经北京圣马可医院污水处理站处理达标后，夏季回用于海渔广场绿化；其他季节排入肖太后河。 北京圣马克医院的污水处理站采用MBR（膜生物反应器）＋紫外线消毒处理工艺对其产生的污水进行处理。根据北京市朝阳区环境保护局委托北京中瑞泰科科技有限公司出具的水质检测报告（第HJ-05-015-22-1-2017），北京圣马克医院的污水中pH、SS、COD、氨氮、粪大肠菌群等均能达标排放，可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定。 2.2项目污水处理依托设施的可行性分析 （1）污水量的可接纳性 由于项目位于北京圣马克医院所在的建筑内，该医院已经投入运营，并且已经通过了环评审批和环保验收。该污水处理站MBR（膜生物反应器）＋紫外线消毒处理工艺，设计处理规模70 m3/d。根据北京圣马克医院提供的资料，实际上该医院接诊量较少，污水处理量仅为30 m3/d，还剩余40 m3/d的处理量，本项目污水排放量为36 m3/d，故该污水处理站剩余处理能力可以接纳项目的排水量。 （2）污水性质的可接纳性 北京圣马克医院所诊疗科目包括内科/外科：普通外科专业/妇产科：妇科专业/中医科：内科专业；外科专业等。本项目设置的诊疗科目为、？？？？？、，具有相似性，故项目产生的污水性质和北京圣马克医院的污水性质也相似，可以进入北京圣马克医院的污水处理站进行处理。 （3）污水处理站管理单位意见 由于项目所使用建筑租赁于北京圣马克医院，北京市圣马克医院同意接受项目产生的污水并进行对其处理达标后排放。 2.3水环境影响分析结论 项目污水依托北京圣马克医院的污水处理站，经处理达标后排放，夏季用于海渔广场绿化，其他季节排入肖太后河，排放水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）的排放规定，对周围水环境无影响不大。 3．声环境影响分析 3.1噪声源及源强 项目设备主要为护理设施、抢救设备、康复设备及检查设备，均为低噪声或无噪声设备，且均位于室内，其声压级均不大于55dB(A) 。根据《噪声与振动控制设备及材料选用手册》（机械工业出版社 1999版）中类别数据，预测经建筑物墙体隔声后，降噪效果至少能达到20dB(A)，对外界声环境影响轻微。 3.2噪声影响预测模式 噪声源在预测点的等效声级计算模式如下所示。 （1）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb ——预测点的背景值，dB(A)。 3.3项目运营期厂界噪声预测结果 表7-1 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 项目东边界外1米处; 35; 54.1; 42.5; 54.1; 42.6; 昼：55 夜：45; 达标. 2; 项目南边界外1米处; 35; 53.9; 42.0; 53.9; 42.1. 3; 项目西边界外1米处; 35; 52.5; 41.7; 52.6; 41.8. 4; 项目北边界外1米处; 35; 54.7; 42.9; 54.7; 42.9. 根据以上计算数据分析，项目运营期四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 3.4 噪声对环境敏感目标的影响分析 项目周围的噪声敏感点为其南侧的海渔广场4号楼、西侧的山水文园25 号和24号住宅楼、北侧的山水文园14号和13号住宅楼。根据上述的噪声距离衰减公式可计算处各敏感点的噪声预测值见下表。 表7-2 敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 海渔广场4号楼; 32; 54.0; 41.8; 54.0; 41.9; 昼：55 夜：45; 达标. 2; 山水文园25号楼; 25; 52.1; 41.3; 52.1; 41.4. 3; 山水文园24号楼; 23; 52.2; 41.5; 52.2; 41.6. 4; 山水文园14号楼; 16; 52.9; 43.2; 52.9; 43.2. 5; 山水文园13号楼; 13; 53.4; 44.8; 53.4; 44.8. 根据以上计算数据分析，项目周围的噪声敏感点处的预测值基本维持在原有噪声水平，故项目运营期噪声对南侧的海渔广场4号楼、西侧的山水文园25 号和24号住宅楼、北侧的山水文园14号和13号住宅楼影响轻微。 3.5噪声影响分析结论 项目运营期主要噪声源为室内小型低噪声设备。经墙体阻挡后四周边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1 类标准限值，对西侧和北侧的噪声敏感点影响轻微。 4．固体废弃物环境影响分析 4.1医疗废物 根据《医疗废物分类名录》（卫生部、原国家环保总局于2003年10月10日发布），结合该项目医疗特性，产生的医疗废物主要为感染性废物（一次性使用医疗用品及一次性医疗器械）、病理性废物和损伤性废物等，均为危险废物HW01。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关规定对医疗废物产生情况进行核算，项目产生的医疗废物为15.11 t/a。项目产生的其他类危险废物如废药物、污泥等产生量为0.6 t/a。 项目运营期按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集本单元产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，不随地放置或丢弃医疗废物。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格符合国家有关规定，有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物容器在装满 3/4 时，扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物(如清点某种医疗废物的数量等)，一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣。 本项目设置专用储存封闭室，用于暂存医疗废物，其中设置的储存室有良好的照明设备和通风条件，门外设有明显的医疗废物警示标识；储存室地面进行专业的耐腐蚀、防渗处理，储存柜（箱）采取固定措施。暂存室设专人管理，及时对储存设施和储存容器进行检查，发现破损、开裂等问题，及时更换。医疗废物暂存时间不超过 48 小时。 项目产生的医疗废物依托北京圣马克医院对其收集，然后由圣马克医院委托的北京环境卫生工程集团有限公司第一分公司负责处理处置（每两日清运一次）；药房产生的废药物（HW03），污水站污泥（HW49），由圣马克医院委托的北京金隅红树林环保技术有限责任公司（G1101140014）定期清运、处理。 项目危险废物的收集、储存、运输等均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，同时其收集、运输、包装等符合《危险废物污染防治技术政策》要求。 4.2生活垃圾 项目生活垃圾年产生量为88.7t/a，分类收集，妥善储存，依托北京圣马克医院进行处理，然后由圣马克医院委托当地环卫机构定期清运。 4.3固体废物环境影响分析结论 本项目固体废物的处理能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013 修订）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001，2013 修订）、《北京市医疗废物贮存污染防治指导意见》（京环保固管字[2003]175 号）等有关医疗废物的规定，对固体废物加强管理，妥善及时处理，项目运营期固体废物对周围环境影响较小。 5.“三同时”竣工验收一览表 本项目“三同时”竣工验收项目见下表。 表7-3 建设项目环保“三同时”工程验收一览表 项目; 治理对象; 环保措施; 治理效果; 环保投资. 废水; 生活污水 医疗废水; 依托北京圣马克医院的污水处理站。; 污水排放符合《医疗机构水污染物综合排放标准》（GB18466-2005）中排放标准限值; 2万元. 噪声; 室内设备; 位于室内，低噪声小型设备; 四周边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准; -. 固废; 生活垃圾; 项目生活垃圾及医疗垃圾暂存于专用房间内，委托北京圣马克医院代为处置; 符合国家、北京市垃圾处置的有关规定; 0.5万元. 医疗垃圾; 符合危险废物处置标准中的相关规定.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 污水处理站 | NH3 H2S | 依托北京圣马克医院的污水处理站 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 病房 诊室 卫生间 | pH | 依托北京圣马克医院的污水处理站，达标后夏季用于绿化，其他季节排入肖太后河 | 符合《医疗机构水污染物综合排放标准》（GB18466-2005）中污染物排放标准 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| 固 体 废 物 | 病房 诊室 | 医疗废物 | 项目医疗垃圾暂存间位于项目的专用房间内，依托北京圣马克医院进行处理处置 | 符合危险废物处置标准中的相关规定 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫机构定期清运 | 符合国家、北京市生活垃圾处置的有关规定 |
| 噪声 | 室内设备 | 连续等效A声级 | 隔声 | 边界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1 类标准 |
| 其他 | ─ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目周边环境200m内无重要生态敏感目标，项目施工期无土石方工程，运营期各项污染物在采取相应环保措施后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： - 项目基本情况 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心国际部位于北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301，是北京朝阳中西医结合急诊抢救中心为满足华侨华人、外国友人的医疗需求而设立的分部。 项目建筑面积为5157.66平方米，投资1000万元，主要设置有：综合内科病区、综合外科病区、针灸科、康复科。该项目门急诊年均接待患者1.2万人次，年出院3000人次。项目以住院诊断治疗为主，无熬制中药服务。项目拟设员工100名，三班制，工作时间为24小时，年工作日为365天。项目不设员工宿舍和食堂，员工自行解决食宿问题。 项目所在建筑北京市朝阳区东四环南路53号林达海渔广场5号楼，该楼房已整体由北京圣马克医院承租使用，由于发展需要，北京圣马科医院将16-20层建筑出租给本项目使用。该建筑周围环境：东侧隔绿地、空地130米处为东四环路；南侧13米为海渔广场的4 号楼（商住两用，11层）；西南侧隔空地32米处为山水文园25号住宅楼（11层），西北侧隔空地39米处为山水文园24号住宅楼（11层）； 北侧隔空地、绿地80米处为山水文园14号住宅楼（10层），125米处为山水文园13号住宅楼（10层）。本项目位于该建筑的16-20层，1-15层为北京圣马克医院。 项目给水由市政供水管网提供；排水依托北京圣马克医院的污水处理站。项目供电系统由市政电网提供。项目冬季供暖和夏季制冷均使用所在建筑的中央空调。 2．产业政策的符合性 本项目属基本医疗服务设施项目，根据《产业结构调整指导目录》（2015年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业，29、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策的要求。 本项目不属于《北京市产业结构调整指导目录》（2007年本）中的“限制类”和“淘汰类”建设项目，符合北京市产业政策的要求。 本项目不属于《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的<北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）>的通知》中禁止性和限制性的项目，属于允许类，符合北京市产业政策的要求。 3、环境质量现状 3.1大气环境 根据《2016北京市环境状况公报》（北京市环保局，2017年6月2日发布）显示， 2016年，全市空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值超过国家标准1.09倍；二氧化硫（SO2）年平均浓度值达到国家标准；二氧化氮（NO2）年平均浓度值超过国家标准0.20倍；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值超过国家标准0.31倍。超标的原因主要是由于出现雾霾天气。 朝阳区2016年空气质量中PM2.5、SO2、NO2、PM10 的年均浓度值分别为75毫克/立方米、12毫克/立方米、51毫克/立方米、91毫克/立方米。依照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），朝阳区2016年空气质量中PM2.5年均浓度值超出国家二级标准1.14倍；SO2年均浓度值达到国家二级标准；NO2年均浓度值超过国家二级标准0.28倍；PM10年均浓度值超出国家二级标准0.30倍。超标的原因主要是由于出现雾霾天气。 3.2地表水环境 本项目所在区域地表水为肖太后河，位于本项目所在位置南侧300米处。肖太后河是北京市南部城区及朝阳区南部的主要排水通道。肖太后河属北运河水系，根据《北京市水体功能与水质分类》，肖太后河水体功能为农业用水区及一般景观要求水域，水质分类为Ⅴ类。 北京市环保局网站上公布的2016年9月~2017年8月肖太后河近一年内地表水环境质量现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。超标原因主要为降雨面源冲刷等综合因素所导致。 3.3地下水环境 本项目所在地不属于北京市市级地下饮用水水源保护区范围。 根据北京市水务局发布的《北京市水资源公报（2016）》资料显示，2016年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。浅层水中全市符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的面积占平原区总面积的56.7%；Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积占平原区总面积的43.3%，主要超标指标为总硬度、氨氮、硝酸盐氮；深层水中全市深层水符合Ⅲ类水质标准的面积占评价区面积的79.2%；符合Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积占评价区面积的20.8%，主要超标指标为氨氮、氟化物等；基岩水取样点水质基本上均满足III 类水质标准，主要超标项目为总硬度和氨氮。 3.4声环境 根据声环境质量现状监测结果，项目四周边界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。 4、环境影响简要分析结论 4.1大气环境影响分析结论 项目无燃煤、燃油，燃气设施，不设食堂和煎药室，污水处理依托北京圣马克医院污水处理站进行处理，项目污水处理过程中无明显异味，产生的废气可以达标排放。 4.2水环境影响分析结论 项目产生的污水也依托北京圣马克医院的污水处理站，处理达标后夏季用于绿化，其他季节排入肖太后河。北京圣马克医院已通过朝阳区环境保护局的验收，项目污水排放能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中排放标准，对地表水体影响不大。 4.3声环境影响分析结论 项目主要设备为护理设施、抢救设备、康复设备及检查设备，均为低噪声或无噪声设备，且均位于室内，其声压级均不大于55dB(A) ，经所在建筑墙体阻挡后，不会对外界声环境质量产生影响。 4.4固体废物环境影响分析结论 项目产生的医疗废物和生活垃圾均依托北京圣马克医院，由其负责收集并委托有资质单位对医疗垃圾和其他危险废物进行处理处置。 本项目固体废物的处理能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013 修订）》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001，2013 修订）等有关医疗废物的规定，对固体废物加强管理，妥善及时处理，项目运营期固体废物对周围环境影响较小。 5、总体结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和相关规划要求，选址合理。预计本项目在严格执行“三同时”原则的基础上，诊所运营期切实落实废水、噪声和固体废物污染的各项治理措施，建立完善的生产管理和环境管理制度，确保废水、噪声和固体废物的排放符合国家及北京市相关标准要求，则本项目从环境保护角度是可行的。

建议： 1. 建设单位应该认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环境保护规章制度。 2. 医疗废水要按照环评要求严格处理，确保达标排放。 3. 要严格执行生活垃圾和医疗废物分类收集、分类处理。另外对医疗废物要分类收集包装，防止因包装问题产生污染。对产生的医疗废物要及时处理。