建设项目环境影响报告表

项目名称: 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心

增加执业地点项目

建设单位: 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心 (盖章)

编制日期  2017年11月

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 | 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心增加执业地点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 戴 滨 |  |  |  | 联系人 |  | 潘 伟 |  |  |
| 通讯地址 | 北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13801185544 |  | 传真 | － |  |  | 邮政编码 |  | 100022 |
| 建设地点 | 北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 北京市中医管理局 |  |  | 批准文号 |  | 京中医政字【2017】97号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 专业公共卫生服务 Q843 |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 1064.77 |  |  | 绿化面积 (m2) |  | - |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 环保投资 (万元) |  | 15 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.5％ |  |
| 评价经费 (万元) | 1.5 | 预期投产日期 |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1．项目由来 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心位于北京朝阳区十八里店乡周家庄村123号，占地2万平方米，建筑面积为7.3万平方米，编制床位600张，是一家中西医结合医院。自开业以来，该医院方便了北京市东南区域的群众就医，同时也吸引了华侨华人和外国友人前来就医。但是由于该医院为单体建筑，住院患者维持在650人以上，平均住院率超过100%，医院就诊环境和空间受到影响。为改善就医环境，同时也为了满足海外华侨华人和国际友人的医疗服务需求、打造海外和国内知名中医药专家文化交流平台及建设海外华侨华人中医药培训及服贸基地，北京朝阳中西医结合急诊抢救中心现租赁北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301，拟增加执业地点作为该医院的国际部，以满足华侨华人、外国友人的医疗需求。 该中心增加的执业地点拟设置床位95张，北京市朝阳区卫生和计划生育委员会已经初审同意，并取得北京市中医管理局《关于同意北京朝阳中西医结合急诊抢救中心增加执业地点的批复》（京中医政字【2017】97号）。该执业地点主要设置有：综合内科二病区、康复病区、老年病区。 2．编制依据 本项目的运营对环境产生一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令（第四十八号），2016年9月1日起施行）以及《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，2017年10月1日起施行），因此本项目需进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）的有关规定，本项目属于“三十九、卫生” 中“111医院、专科防治院（所、 站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救 中心、疗养院等其他卫生机构”中“其他（20张床位以下的、中医门诊除外）”，应编制环境影响报告表。受北京朝阳中西医结合急诊抢救中心委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评相关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成《北京朝阳中西医结合急诊抢救中心增加执业地点项目环境影响报告表》，现报请北京市朝阳区环境保护局审批。 本项目不涉及辐射内容，项目后期若涉及有辐射设备，需另行申报辐射环评手续。 3．产业政策 （1）本项目属基本医疗服务设施项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于“第一类 鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业，29、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策的要求。 （2）《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》（京政办发〔2015〕42号）中规定“朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区：五环以内禁止新建综合性医疗机构，不再批准增加政府办综合性医疗机构床位总量”。本项目为中西医结合医院，不是综合性医疗机构；该项目为民办非企业单位，即非政府办，也不属于政府办综合性医疗机构。因此本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）》中禁止类和限制类行业。 综上所述，北京朝阳中西医结合急诊抢救中心增加执业地点项目符合国家及北京市相关产业结构调整政策。 4．规划符合性 根据房屋所有权证（X京房权证朝字第1511142号、第1511148号、第1511158号、第1511164号、第1511123号），项目所租建筑房屋规划用途为酒店。 根据海航·海渔广场５号楼租赁合同，圣马克医院投资管理有限公司向产权方承诺所租建筑仅作为医院使用。 故本项目建设能够符合建筑房屋规划用途。 5．项目地理位置及周边关系 （1）地理位置 本项目位于北京市朝阳区东四环南路53号林达海渔广场5号楼内，中心坐标为北纬39.86446º，东经116.485731º。5号楼为地下2层，地上20层的建筑，本项目位于16-20层。项目地理位置见附图-1。 （2）周边环境 项目所在建筑为北京市朝阳区东四环南路53号林达海渔广场5号楼，该楼房已整体被圣马克医院承租使用，由于发展需要，圣马克医院将16-20层建筑出租给本项目使用。该建筑周围环境如下： 东侧隔绿地、空地130米处为东四环南路； 南侧13米为海渔广场的4 号楼（商住两用，11层）； 西南侧隔空地32米处为山水文园25号住宅楼（11层），西北侧隔空地39米处为山水文园24号住宅楼（11层）； 北侧隔空地、绿地88米处为山水文园14号住宅楼（10层），125米处为山水文园13号住宅楼（10层）。 本项目位于该建筑的16-20层，1-15层为圣马克医院。 项目所在建筑周边关系见附图-2。 6．建设内容及规模 项目建筑面积为5157.66平方米，投资1000万元，主要设置有：综合内科二病区、康复病区、老年病区。该项目拟设置床位95张，以住院诊断治疗为主，无门诊和熬制中药服务。 7．项目投资及环保投资 项目总投资1000万元，其中环保投资为2.5万元，占总投资额的0.25％，主要用于医疗污水处理和固体废物处置（垃圾清运、医疗废物处置）等。 8．职工状况及工作制度 项目拟设员工100名，三班制，工作时间为24小时，年工作日为365天。项目不设员工宿舍和食堂，员工自行解决食宿问题。 9．总平面布置 项目占地面积1064.77m2，建筑面积5157.66m2，具体功能区见下表。 表1-1 项目平面布置一览表 楼层; 平面布置. 16; 综合内科二病区、医护办公室、护士站、诊疗室、配药室及库房. 17; 康复病区、医护办公室、护士站、诊疗室、配药室及库房. 18; 老年病区、医护办公室、护士站、诊疗室、配药室及库房. 19. 20; 行政办公区. 本项目平面布置图见附图-3。 10．主要设备 项目主要设备见下表。 表1-2 项目主要设备 （注：本报告不涉及辐射设备。如需增加辐射设备，须另行申报） 序号; 分类; 设备名称; 数量; 安装地点. 1; 护理 及基 本设 施; 输液车; 4台; 综合内科病区 老年病区 康复病区. 2; 急救车; 4辆. 3; 污衣车; 4辆. 4; 晨间护理车; 4辆. 5; 换药治疗车; 4辆. 6; 器械车; 4辆. 7; 小治疗车; 4辆. 8; 口服药车; 4辆. 9; 病历车; 4辆. 10; 平车; 4辆. 11; 轮椅; 8辆. 1; 病床; 95张. 13; 床头柜; 95个. 14; 抢救 设备; 除颤仪; 4; 综合内科病区 老年病区 康复病区. 15; 监护仪; 8. 16; 电动吸引器4; 4. 17; 空气净化消毒机; 8; 每层各2台. 18; 输液泵; 8; 老年病区、综合内科病区. 19; 血气分析仪; 1; 老年病区. 20; 免疫分析仪; 1; -. 21; 荧光免疫定量分析仪; 1; -. 22; 无创呼吸机; 4; 老年病区、综合内科病区. 23; 转运呼吸机; 1; 老年病区. 24; 有创呼吸机; 2; 老年病区、综合内科病区. 25; 康复 设; 平行杠; 1; 康复病区. 26; 康复训练台阶; 1. 27; 双轮助行器; 1. 28; 电动起立床; 2. 29; 体操棒+接抛球; 1. 30; 系列哑铃; 1. 31; 沙袋; 1. 32; 液压式踏步器; 1. 33; 裸关节矫正板; 2. 34; 姿势镜; 1. 35; 组合套凳; 1. 36; 楔形垫; 1. 37; 康复6-8组合; 1. 38; 康复踏车（普通）; 1. 39; 康复踏车（床旁）; 1. 40; 检查 设备; 床旁DR; 1; 老年病区. 41; 铅屏风; 1. 42; 铅防护服; 1. 43; 便携式超声诊断仪; 1. 44; 心电图机; 1. 45; 心电图机; 1; 综合内科病区. 46; 药房; 医用双门冷藏箱; 1; 各层配药室. 47; 保险柜; 1. 48; 摆药车; 1. 49; 发药车; 2. 11．主要原辅材料及年用量 项目主要原辅材料见下表。 表1-3 项目主要原辅材料及年用量 序号; 原辅材料名称; 年用量; 规格. 1; 压舌板; 1万个; -. 2; 棉签; 3000盒; 50个/盒. 3; 医用手套; 12万双; 6.5/7. 47.5; 口罩; 12万付; 3 层挂耳蓝色. 5; 输液器; 10万套; 全三. 6; 注射器; 10万套; 多种规格. 7; 医用脱脂棉; 2000包; 500g/包. 8; 凡士林; 50瓶; 500mL/瓶. 9; 双氧水; 50瓶; 500mL/瓶. 10; 碘伏; 100瓶; 500mL/瓶. 11; 84消毒液; 500瓶; 500mL/瓶. 12; 医用酒精; 200瓶; 500mL/瓶. 13; 碘酒; 500支; 20mL/支. 14; 消毒片; 2万片; 0.65g/片. 15; 针剂药品; 10万支; 多种规格. 16; 口服药剂; 20万盒; 多种规格. 12．公用工程 （1）给水 项目用水包括病房用水、员工生活用水和卫生清扫用水等，由市政供水管网提供。 项目用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）(2009年版)中有单独卫生间的用水定额和医务人员用水定额进行估算，住院病人用水量按300 L/床·d计，则用水量为28.5 m3/d（10402.5 m3/a）；医务人员用水按用水量150 L/人·d，则用水量为15 m3/d（5475 m3/a）；卫生清扫用水按0.5 L/m2·d计，则用水量为2.5 m3/d（913 m3/a）。项目合计用水量为46 m3/d （16790 m3/a）。 （2）排水 项目排水包括病房排水、员工生活排水和卫生清扫排水等，排水量按用水量的85%计，则住院病人排水量为24.3 m3/d（8870 m3/a）；医务人员排水为12.8 m3/d（4672 m3/a）；卫生清扫排水为2.2 m3/d（803 m3/a）。项目合计排水量为39.3 m3/d （14345 m3/a）。 项目产生的污水依托圣马克医院污水处理站处理达标后，经市政污水管网排入垡头污水处理厂进行处理。 （3）供电 项目供电系统由市政电网提供。 （4）供暖与制冷 项目冬季供暖由市政提供；夏季使用中央空调，由所在建筑的物业单位统一提供。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目营运期产生的污水依托圣马克医院污水处理站进行处理，因此，与本项目有关的原有污染情况为圣马克医院污水处理站现有污染物排放情况。 圣马克医院现有污水处理站位于所在5号楼的东北侧，为地埋式污水处理站，现有设计处理规模为70m3/d，采用MBR＋消毒处理工艺，具体处理工艺见图1-1。 膜池 鼓风机 生物好氧池 细格栅 粗格栅 化粪池 调节池 污泥池 生物选择池 提升泵 消毒池 污泥外运 废气除臭与消毒系统 废气排放 污水 回流污泥 剩余污泥 图1-1 圣马克医院现有污水处理站处理工艺流程 根据已批复的《圣马克医院有限公司改扩建项目环境影响报告书》，圣马克医院污水处理站设计处理能力为70m3/d，实际处理量为52.3m3/d。该污水处理站已于2017年9月22日通过了朝阳区环境保护局的验收（朝环保验字[2017]0095号），目前运行正常。污染物排放情况如下： 1．废气 a.有组织废气 圣马克医院污水处理站排放的主要废气为NH3、H2S和臭气浓度，各单元排放的臭气经收集后采取生物过滤除臭装置除臭后通过排气管道引至2.5m高排气筒排放，排气筒高度为2.5m。 根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》（2016年版，P281），污水处理工艺为二级生化时，每处理1g的BOD5就产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。现有污水处理站污水处理工艺为二级生化处理，可以引用上述数据。根据《圣马克医院有限公司改扩建项目环境影响报告书》，现有污水处理站处理的BOD5为3.65t/a，则年产生11.32kg/a的NH3、0.438kg/a的H2S。污水处理站全年昼夜连续运行，废气中NH3、H2S的产生速率分别为0.0013 kg/h、5×10-5kg/h，年排放量分别为0.011 t/a、4.4×10-4t/a。污水处理站采用生物过滤除臭装置除臭，配套风机为500m3/h，其对NH3、H2S的去除效率均在95%以上，本项目按照去除效率95%计算，则本项目废气经处理后NH3、H2S的排放浓度分别为0.13mg/m3和0.005mg/m3。可以满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中大气污染物排放限值要求。 臭气浓度源强引用《环境臭气评价方法的新探讨》（重庆环境科学，1996年第10期）中提出的方法：通过臭气强度分级确定臭气污染源源强（不受处理规模、处理工艺、周边环境的影响），具体臭气强度分级见表1-4。 表1-4 臭气强度分级 臭气强度（级）; 内容. 0; 无臭. 1; 勉强感觉臭味存在（嗅觉阈值）. 2; 确认臭味存在（认知阈值）. 3; 极易感觉臭味存在. 4; 臭气明显存在. 5; 臭气强烈存在. 现有污水处理站构筑物均为地埋式，具有良好的封闭措施，根据同类规模污水处理站臭味监测资料可知，在污水处理站内臭味浓度并不明显，因此确定该污水处理站的臭气强度为1级，即勉强感觉臭味存在。根据天津市环境保护科学研究院和国家环境保护恶臭污染控制重点实验室发表的《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》，按照实测数据，臭气浓度与臭气强度呈对数关系，拟合出臭气强度和臭气浓度的关系式为： Y＝0.5893㏑X－0.7877 其中，Y为臭气强度；X为臭气浓度。 当臭气强度为1级时，根据上述公式可推导出臭气浓度为8.24，即在污水处理站内臭味浓度不明显，臭气浓度低于10，可以满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中大气污染物排放限值要求。 b.无组织废气 依据现有污水处理站废气无组织排放浓度检测报告（第HJ-05-015-22-2-2017，竣工验收监测采样日期为2017年6月13日），圣马克医院现有污水处理站产生的NH3和H2S排放浓度分别为0.012mg/m3、<0.002 mg/m3。 由此可见，现有污水处理站无组织排放的NH3、H2S和臭气浓度均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。 2．污水 圣马克医院污水处理站的设计处理量为70m3/d。根据已批复的《圣马克医院有限公司改扩建项目环境影响报告书》，该医院排水量预测为52.3m3/d。圣马克医院污水处理站设计排放标准为《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化标准”和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的“排放标准”之较严者，排放标准见下表。 表1-5 圣马克医院设计排水标准 （mg/L，粪大肠菌群除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中的绿化标准; 6-9; -; ≤20; -; ≤20; ≤3. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准; 6-9; ≤60; ≤20; ≤20; ≤15; ≤500. 圣马克医院执行标准; 6-9; ≤60; ≤20; ≤20; ≤15; ≤3. 依据现有污水处理站污水水质检测报告（第HJ-05-015-22-1-2017，竣工验收监测采样日期为2017年6月12-13日）（本报告取最大值），圣马克医院现状水质水量见下表。 表1-6 圣马克医院现状水质水量一览表 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群. 污水量（m3/d）; 52.3. 排放浓度（mg/L，粪大肠菌群除外）; 8.27; 57; 18; 19; 1.26; 未检出. 排放量（t/d，粪大肠菌群除外）; -; 0.003; 0.001; 0.001; 0.00007; -. 由上表可知，圣马克医院现状排放的水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化标准”和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的“排放标准”之较严者。 3．噪声 现有污水处理站主要噪声设备为各类泵体和通风机，均位于地下封闭式箱体内，经隔声后不会对外界声环境质量产生影响。 4．固废 现有污水处理站产生的固体废物主要为污泥，该污泥为危险废物，已委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司定期清运处置。污泥的收集、储存、运输符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定。 综上所述，圣马克医院现有污水处理站运行时产生的污染物均能做到达标排放或妥善处置，不存在遗留的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况 1．地理位置 朝阳区位于北京市主城区的东部和东北部，介于北纬39°48′至40°09′、东经116°21′至116°42′之间。东与通州区接壤，西与海淀、西城、东城区毗邻，南连丰台、大兴两区，北接顺义、昌平两区。朝阳区是北京市面积最大的近郊区，南北长28公里，东西宽17公里，土地总面积470.8平方公里，其中建成区面积177.2平方公里，平均海拔34米。 2．地形地貌 朝阳区位于北京冲洪积平原中部，地形平坦开阔，境内无山，地势西北高、东南低。平均海拔高度为34米，最高海拔46米，位于城北德清路附近大屯乡至洼里乡关西庄一带；最低海拔20米，位于东部楼梓庄沙窝村西坝河下游，高低相差26米。整体地势呈西北高东南低，地面坡度为千分之一。地貌有洪积、冲积扇平原、扇缘洼地和河流冲积平原三种类型，地带性土壤为褐土与潮土。 3．气候气象 朝阳区属暖温带半湿润大陆性季风气候。四季分明，降水集中。春季干燥多风，昼夜温差较大；夏季炎热多雨；秋季晴朗少雨，冷暖适宜，光照充足；冬季寒冷干燥，多风少雪。年平均气温11.6℃，最冷月1月份平均气温4.6℃，最热月7月平均气温25.9℃，年无霜期192天；年平均降水量581毫米（1971～2000年）。1998年以来，气候暖干化明显，连年干旱，1999、2000、2001、2002、2003年降水量分别为307.96、316.1、386.8、373.1和465.93毫米。降水量仅为1998年（908.4毫米）的1/3～1/2，并且低于多年平均降水量。 4．水文地质 朝阳区地处北京市排水尾间，河湖水系众多。朝阳区地表水属海河流域北运河水系。北运河水系是唯一发源于北京的水系，其上游有温榆河、通惠河、凉水河等支流。朝阳区内河流总长度为151公里，另有110条中、小排水沟，总长度320公里。区内有朝阳公园湖、窑洼湖、红领巾湖、垡头湖等湖泊以及鱼塘、水池洼地共约70多处，总面积980公顷。距离本项目最近的河流为其南侧2800米处的通惠河下段，最终汇入通州北运河。 朝阳区地下含水层主要分布在第四纪松散沉积地层中，潜层含水层以沙层为主，厚度一般在40～70米之间，地下水平均埋深25米；在东风农场—酒仙桥—东坝、三间房—十里堡、黄港—后沙峪三个第四纪洼兜地层中，深层含水层以沙卵石、沙砾石为主，地下水埋深一般在100米以上。受地层结构和地势的影响，地下水自然流向呈自西北、西向东南、东的流向。多年平均地下水资源量为11090万立方米。朝阳区地下水多属重碳酸钙、碳酸镁型水，水质适合农业和工业用水。 5．植被 由于朝阳区开发历史悠久，自然植被多被改造为农田(包括防护人工林网)和城镇(包括绿化隔离带)，仅有少量原生物种残遗，目前所见植物大多为人工栽培，其中相当部分物种为引进种。朝阳区地带性植被为半湿润落叶阔叶林。原生乔木物种主要有旱柳、杨树、槭树、紫椴、糠椴、水曲柳、榆树、臭椿、桦树、楸树、国槐、灯台树、朴树等；原生灌木物种有虎榛、毛榛、榛、胡枝子、北京忍冬、黄栌、酸枣等；藤本有猕猴桃、山葡萄等；草本植物有白羊草、荆条、小针茅、苔草、芦苇、香蒲、黄背草、天南星等。

社会环境简况 1．社会经济状况 根据《朝阳区2016年国民经济和社会发展统计公报》（北京市朝阳区统计局，2017年5月22日），2016年全区社会及经济状况如下： 经济增长：据初步核算数据显示：朝阳区2016年实现地区生产总值（GDP）5001.6亿元，按不变价计算，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值1.1亿元，比上年下降5.5%；第二产业增加值341.4亿元，比上年下降0.5%；第三产业增加值 4659.1亿元，比上年增长7.1%。三次产业结构为0.02：6.83：93.15。按年平均常住人口计算，全区人均GDP 达到128065元。 财政：2016年完成一般公共预算收入477.1亿元，比上年增长6.5%。其中，国内增值税119.3亿元，比上年增长56.9%；企业所得税110.4亿元，比上年增长12.5%；房产税57.7亿元，比上年增长53.0%；营业税54.4亿元，比上年下降55.3%。四大税种共完成341.8亿元，占一般公共预算收入的71.6%。 2016年一般公共预算支出453.0亿元，比上年增长2.1%。其中，用于社会保障和就业、教育、城乡社区、公共安全、医疗卫生与计划生育的支出分别为114.1亿元、88.6亿元、50.7亿元、49.3亿元和40.9亿元，增速依次为27.3%、4.7%、-16.3%、-7.3%和 1.7%。上述五项支出合计占一般公共预算支出的75.8%。 就业：2016年末全区城镇登记失业率为0.82%，较2015年末下降0.12个百分点。全年开发就业岗位10.7万个，比2015年增长2.6%。城乡登记失业人员现就业人数2.4万人，比2015 年增长5.5%。 人口：2016 年末全区常住人口385.6万人，比2015年末减少9.9万人，比2015年下降2.5%。其中，常住外来人口174.8万人，比2015年末减少9.2万人，比2015年下降5.0%，占常住人口的45.3%。常住人口中全年出生人数33402人，出生率为8.6‰；死亡人数15517 人，死亡率4.0‰；自然增长率为4.6‰。 人民生活：2016年居民人均可支配收入达到 60056元，比2015年增长8.3%。其中，人均工资性收入35191元，比2015年增长9.7%；人均财产净收入11791元，比2015年增长12.8%；人均转移净收入11381元，比2015年增长3.9%；人均经营净收入1693元，比2015年下降13.7%。 2. 教育、文化 2016年末全区共有幼儿园236所，在园幼儿72166人；共有普通小学87所，在校生136820人，毕业生15392人，小学入学率100%，拥有教职工7419人；共有普通中学91所，在校生49345人，毕业生14161人，初中入学率100%，拥有教职工12969人；共有职业高中5所，在校生7289人，毕业生2103人，拥有教职工936人。 2016年末全区共有公共图书馆3个，社区图书馆44个，图书馆馆藏图书达328.8万册。全区共有博物馆35个，剧场、影剧院71个，街乡级文化服务中心43个，社区（村）文化活动室覆盖率100%。 3．文物保护 朝阳区现有文物保护项目183项。其中，国家级文物保护单位4项，即东岳庙、西黄寺、元大都北土城遗址和日坛；市级文物保护单位4项，即八里桥、十方诸佛宝塔、491台、北顶娘娘庙；区级文物保护单位8项，即山东会馆、马骏墓、张翼祠堂、常营清真寺、肃慎亲王敬敏墓、显谨亲王衍璜墓、那桐墓、南下坡清真寺。 据现场调查及对有关部门的走访，项目选址区周围200米内无重点文物保护对象。 4. 项目所在地区概况 本项目行政区划隶属于十八里店地区办事处。十八里店乡地处北京市东南部，北临CBD，南与亦庄经济开发区毗邻，横跨三环、四环、五环及京津塘高速路，乡域面积25.23 平方公里。所辖8个行政村，5个居委会。常住人口34460人，流动人口约15万人。 依托交通优势和新北京城市规划定位，十八里店乡逐渐形成了以家装建材和仓储物流两大经济板块为产业支撑，以四大集团公司为经济主导，以“四条特色商业街――十里河家居建材街、吕家营餐饮文化街、西直河石材石艺街和十里河文化一条街”为重点的发展格局，第三产业总规模达140万平方米。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境 项目所在区域为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据《2016北京市环境状况公报》（北京市环保局，2017年6月2日发布）显示，2016年全市空气质量持续改善，全市环境空气中主要污染物年平均浓度全面下降，二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)年平均浓度值分别为10微克/立方米、48微克/立方米、73微克/立方米和92微克/立方米，比2015年分别下降28.6%、4.0%、9.9%和9.8%。2016年北京市主要大气污染物年平均浓度见下表3-1。 表3-1 2016年北京市主要大气污染物平均浓度 单位:ug/m3 污染物; PM2.5; SO2; NO2; PM10. 年平均浓度; 73; 10; 48; 92. 标准值; 35; 60; 40; 70. 超标倍数; 1.09; /; 0.20; 0.31. 由上表可知，2016年，全市空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值超过国家标准1.09倍；二氧化硫（SO2）年平均浓度值达到国家标准；二氧化氮（NO2）年平均浓度值超过国家标准0.20倍；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值超过国家标准0.31倍。 朝阳区2016年空气质量中PM2.5、SO2、NO2、PM10的年均浓度值分别为75毫克/立方米、12毫克/立方米、51毫克/立方米、91毫克/立方米。依照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），朝阳区2016年空气质量中PM2.5年均浓度值超出国家二级标准1.14倍；SO2年均浓度值达到国家二级标准；NO2年均浓度值超过国家二级标准0.28倍；PM10年均浓度值超出国家二级标准0.30倍。超标的原因主要是受不利气象条件所致。 本次评价引用了与项目相对最近的朝阳农展馆环境空气监测子站（位于项目西北侧8.5km）的近期数据，进一步说明项目周边环境空气质量现状。根据北京市环境保护监测中心网站上公布的实况数据进行分析，2017年10月2日~2017年10月8日连续7天的监测数据见表3-2。 表3-2 朝阳农展馆大气监测子站统计数据表 监测时间; 空气污染指数; 首要污染物; 级别; 空气质量. 2017年10月8日; 162; 细颗粒物; 4级; 中度污染. 2017年10月7日; 149; 细颗粒物; 3级; 轻度污染. 2017年10月6日; 79; 细颗粒物; 2级; 良. 2017年10月5日; 68; 细颗粒物; 2级; 良. 2017年10月4日; 55; 可吸入颗粒物; 2级; 良. 2017年10月3日; 52; 二氧化氮; 2级; 良. 2017年10月2日; 50; -; 1级; 优. 由上述表可知，2017年10月2日~2017年10月8日，空气良为4天，轻度污染1天，中度污染1天，优1天，首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和二氧化氮。7天监测中有2天未达到二级标准，首要污染物是细颗粒物，超标原因主要是天气比较干燥，受地面扬尘所致。 2．地表水环境 根据《2016年北京市环境状况公报》（北京市环保局，2017年6月2日发布）数据资料显示，全市地表水水质稳中向好，主要污染指标年均浓度有所下降。集中式地表水饮用水源第水质符合国家饮用水源水质标准。全市地表水水质空间差异明显，上游水质状况总体好于下游。全市地表水体监测断面高锰酸盐指数年均浓度值为7.37毫克/升，氨氮年均浓度值为5.4毫克/升，与上年相比分别下降了4.41%和4.9%。其中水库水质较好，湖泊水质次之，河流水质较差。 全年共监测五大水系有水河流99条段，长2423.7公里，其中：Ⅱ类、Ⅲ类水质河长占监测总长度的48.6%；Ⅳ类、Ⅴ类水质河长占监测总长度的11.5%；劣Ⅴ类水质河长占监测总长度的39.9%，比上年下降4.6个百分点。主要污染指标为化学需氧量、氨氮和生化需氧量等，污染类型属有机污染型。 五大水系中，潮白河系水质最好，永定河系和蓟运河系次之；大清河系和北运河系总体较差。 全年共监测有水湖泊22个，水面面积719.6万平方米，其中：Ⅱ类、Ⅲ类水质湖泊占监测水面面积的31.3%；Ⅳ类、Ⅴ类水质湖泊占监测水面面积的64.8%；劣Ⅴ类水质湖泊占监测水面面积的3.9%，比上年下降14.7个百分点。主要污染指标为化学需氧量、生化需氧量和总磷等。 昆明湖、团城湖、后海、前海、北海和展览馆后湖为中营养，柳荫公园湖为重度富营养，其他湖泊处于轻度富营养-中度富营养状态。 全年共监测有水水库17座，平均总蓄水量为18.9亿立方米，其中，II类、III类水质水库占监测总库容的80.4%；IV类水质水库占监测总库容的19.6%。主要污染指标为总磷。 本项目所在区域地表水为肖太后河，位于本项目所在位置南侧300米处。肖太后河位于北京市东南郊，主流源于东南护城河，上游支流源于朝阳区老虎洞，自西北向东南流，在通县汇入凉水河，流域面积21.83平方公里，在朝阳区马家湾村南入通惠排水干渠。肖太后河是北京市南部城区及朝阳区南部的主要排水通道。肖太后河属北运河水系，根据《北京市水体功能与水质分类》，肖太后河水体功能为农业用水区及一般景观要求水域，水质分类为Ⅴ类。 为了解评价区域的水环境质量现状，本次评价采用收集资料的方式进行。北京市环保局网站上公布的2016年9月~2017年8月肖太后河水质状况统计结果见表3-3所示。 表3-3 肖太后河2016年9月至2017年8月水质现状 时间; 2016年; 2017年. 9月; 10月; 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月. 水质; V4; V3; V3; V2; V3; V3; V1; V1; V1; V; V1; V. 由上表可知，肖太后河近一年内地表水环境质量现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，超标原因主要为降雨面源冲刷等综合因素所导致。 3．地下水环境 根据北京市水务局发布的《北京市水资源公报（2016）》资料显示，2016年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。共布设监测井307眼，实际采到水样297眼，其中浅层地下水监测井173眼（井深小于150m）、深层地下水监测井99眼（井深大于150m）、基岩井25眼。 浅层水：173眼浅井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井98眼，符合Ⅳ类水质标准的38 眼，符合Ⅴ类水质标准的37眼。全市符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的面积为3631km2，占平原区总面积的56.7%；Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积为2769km2，占平原区总面积的43.3%。主要超标指标为总硬度、氨氮、硝酸盐氮。Ⅳ~Ⅴ类水主要分布在平原区东部和南部地区。通州、丰台、大兴、房山和中心城区水质超标情况相对较重，其次为石景山和顺义；昌平、海淀、朝阳和平谷水质超标情况相对较轻。 深层水：99眼深井中符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的监测井74眼，符合Ⅳ类水质标准的17眼，符合Ⅴ类水质标准的8眼。全市深层水符合Ⅲ类水质标准的面积为2722km2，占评价区面积的79.2%；符合Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积为713 km2，占评价区面积的20.8%。主要超标指标为氨氮、氟化物等。Ⅳ~Ⅴ类水主要分布在昌平的东南部、顺义西南部、通州东部和北部，大兴地区有零星分布。 基岩水：基岩井的水质较好，除延庆李四官庄草场、丰台王佐和梨园个别项目评价为IV类外，其他取样点水质均满足III类水质标准。主要超标项目为总硬度和氨氮。 建设项目所在区域地下水总体满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准。本项目所在地不属于北京市市级地下饮用水水源保护区范围。 4．声环境 （1）声环境功能区划 根据北京市朝阳区人民政府《关于调整朝阳区声环境功能区划的通告》（朝政发[2014]3号）文件，本项目所在区域为1类声环境功能区。项目东边界距离东侧的东四环南路130米，大于80米，故项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1 类标准。 （2）监测点位 为了全面地了解项目所在地环境噪声现状，环评单位对评价区域作了详细的调查，并对声环境进行了现状监测。 项目四周边界外1m及周围敏感点处共设置9个环境噪声监测点，具体位置详见附图-2。 （3）监测时间：2017年9月14日（10:00-10:20，22:00-22:20）。 （4）监测条件：无雨雪、无雷电天气，风速≤5m/s。 （5）监测结果：项目环境噪声监测结果详见下表。 表3-4 项目昼间现状噪声监测结果 单位: dB(A) 序号; 监测点位置; 监测结果Leq（A）; 标准; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目16层东边界外1米处; 54.1; 42.5; 55; 45; 达标; 达标. 2#; 项目16层南边界外1米处; 53.9; 42.0. 3#; 项目16层西边界外1米处; 52.5; 41.7. 4#; 项目16层北边界外1米处; 54.7; 42.9. 5#; 海渔广场4号楼地面北侧１米处; 54.0; 41.8. 6#; 山水文园25号楼地面东北侧１米处; 52.1; 41.3. 7#; 山水文园24号楼地面东侧１米处; 52.2; 41.5. 8#; 山水文园14号楼地面南侧１米处; 52.9; 43.2. 9#; 山水文园13号楼地面南侧１米处; 53.4; 44.8. （6）声环境现状评价 根据声环境质量现状监测结果，项目四周边界周围声环境敏感点处的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

主要环境保护目标： 根据项目工程特征及周边环境特点，本项目主要环保目标及保护级别如表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素; 环保目标名称; 方位; 距离; 规模; 功能; 保护级别. 环境 空气; 山水文园13号楼 山水文园14号楼 山水文园24号楼 山水文园25号楼 海渔广场4号楼; 北侧; 125米; 10层，共76户; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1标准. 北侧; 88米; 10层，共76户. 西北侧; 39米; 11层，共40户. 声环境; 西侧; 32米; 10层，共40户. 南侧; 13米; 11层，共; 43户 商住两用. 地表水; 肖太后河; 南侧; 300米; -; -; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 根据北京市环境空气质量功能区划，项目所在地为二类区（居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区），大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 （摘录） 序号; 污染物名称; 浓度限值. 取值时间; 二级标准. 1; 二氧化氮(NO2)（µg/m3）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2; 二氧化硫(SO2)（µg/m3）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 3; 一氧化碳（CO）（mg/m3）; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）（µg/m3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 5; PM10（µg/m3）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6 PM2.5（µg/m3）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2．地表水环境质量标准 项目附近的地表水体为其南侧300米处的肖太后河，根据《北京市地面水水域功能分类图》，肖太后河属于Ⅴ类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限值。 表4-2 地表水环境质量标准（摘录） 序号; 项目; Ⅴ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6-9. 2; DO（mg/L）; ≥2. 3; BOD5（mg/L）; ≤10. 4; CODCr（mg/L）; ≤ 40. 5; 氨氮（mg/L）; ≤ 2.0. 6; 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤ 15. 7; 粪大肠菌群（个/L）; ≤40000. 3. 地下水质量标准 根据项目所在地区地下水质量划分，该地区地下水质量为Ⅲ类（以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水），执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 表4-3 地下水质量标准（摘录） 序号; 项 目; Ⅲ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6.5-8.5. 2; 总硬度(以CaCO3计)（mg/L）; ≤ 450. 3; 硫酸盐（mg/L）; ≤ 250. 4; 氯化物（mg/L）; ≤ 250. 5; 高锰酸盐指数（mg/L）; ≤ 3.0. 6; 硝酸盐(以N计) （mg/L）; ≤ 20. 7; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 4．声环境质量标准 项目位于北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301。根据北京市朝阳区人民政府《关于调整朝阳区声环境功能区划的通告》（朝政发[2014]3号）文件，项目所在位置为1类声环境功能区。项目东边界距离东侧的东四环南路130米，大于80米，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1 类标准。 表4-4 声环境质量标准（摘录） 时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜间. 1类; 55 dB(A); 45 dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1．大气污染物排放标准 项目无燃煤、燃油、燃气设施，不设煎药室，污水处理依托圣马克医院污水处理站。污水处理站排放的废气经除臭处理后经2.5米高排气筒排放，废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中大气污染物排放限值，见下表。 表4-5 污水处理站排气口处大气污染物排放限值（摘录） 序号; 污染物项目; 大气污染物最高允许排放浓度Ⅱ时段; 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率. 1; NH3; 1.0 mg/m3; 2.5m，0.005 kg/h*. 2; H2S; 0.05 mg/m3; 2.5m，0.00025 kg/h*. 3; 臭气浓度（无量纲）; －; 2.5m，13.9*. 备注：根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中的5.1 排气筒高度与排放速率有关规定： ①其他大气污染物的排气筒高度不应低于15 m；高度低于15 m，排气筒中大气污染物排放浓度应按“无组织排放监控点浓度限值”的5 倍执行。 ②排气筒高度低于15 m，按外推法计算的排放速率限值的50%执行。 ③排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上；不能达到该项要求的，最高允许排放速率应按上表所列排放速率限值的50%执行或根据② 确定的排放速率限值的50%执行。 污水处理站排放的废气经除臭处理后，污水处理站周边空气中污染物控制项目NH3、H2S、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的污水处理站周边废气的排放限值，详见下表。 表4-6 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（摘录） 序号; 项 目; 标准值. 1; NH3（mg/m3）; 1.0. 2; H2S（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 2．水污染物排放标准 本项目属于“20张床位以上的综合医疗机构和其他所有医疗机构”，污水经依托污水处理站处理后排入垡头污水处理厂。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定，项目排水执行表2的“预处理标准”；其中氨氮执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放标准限值”。详见下表。 表4-7 水污染物排放标准 序号; 项 目; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准; 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）. 1; pH（无量纲）; 6-9; -. 2; CODCr（mg/L）; ≤250; -. 3; BOD5（mg/L）; ≤100; -. 4; SS（mg/L）; ≤60; -. 5; 氨氮（mg/L）; -; 45. 6; 粪大肠菌群数（MPN/L ）; ≤5000; -. 3．噪声排放标准 项目运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录） 时段 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55dB(A); 45 dB(A). 4．固体废物 4.1医疗废物：按以下规定执行。 （1）执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.修正)“危险废物污染环境防治的特别规定”。 （2）医疗废物属于危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定进行处置，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 （3）医疗废物同时应按《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号令）中有关规定执行。 4.2危险废物：按以下规定执行。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：项目栅渣、化粪池和污水处理站污泥均属危险废物，应应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单规定进行处置，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 4.3生活垃圾：按以下规定执行。 （1）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.修正)“生活垃圾污染环境的防治”中相关规定。 （2）《北京市生活垃圾管理条例》（2012.3.1）中的相关规定。 5．其他标准 （1）室内声环境标准 本项目室内环境执行《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中医院建筑主要房间室内允许噪声级，具体见表4-9。 表4-9 医院建筑主要房间室内允许噪声级 房间名称; 允许噪声级（A声级，dB）. 高限标准; 低限标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 医护人员休息室; ≤40; ≤35*; ≤45; ≤40. 各类重症监护室; ≤40; ≤35; ≤45; ≤40. 诊室; ≤40; ≤45. （2）隔声窗标准 根据北京市《交通噪声污染缓解工程技术规范 第1部分隔声窗措施》（DB11/T 1034.1-2013），《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中临交通干线敏感建筑物外窗的空气隔声标准≥30dB。故项目隔声窗隔声性能执行《隔声窗隔声性能分级》(HJ/T17-1996)中Ⅳ级指标值，见表4-10。 表4-10 隔声窗隔声性能分级 dB 分级; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ. 分级指标值; 45≤Rw; 40≤Rw＜45; 35≤Rw＜40; 30≤Rw＜35; 25≤Rw＜30. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1．污染物总量控制原则 根据《北京市环境保护局关于转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（京环发[2015]19号）的要求，北京市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。根据本项目特点，确定与本项目有关的总量控制的指标为：水污染物化学需氧量和氨氮。 2．总量核算标准 根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》中附件1 建设项目主要污染物排放总量核算方法，本项目水污染物总量核算采用《北京市城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）中表1的B标准，即COD：30mg/L，氨氮：1.5mg/L（4月1日-11月30日执行）、2.5mg/L（12月1日-3月31日执行）。 3．项目总量核算 项目员工定员100人，年运营365天，依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）中相关数据估算，项目用水包括病房用水、员工生活用水和卫生清扫用水等，项目用水量为16790m3/a，排水量按用水量的85%计，项目排水量为14345m3/a。 化学需氧量（t/a）=污水排放量（14345m3/a）×COD 最高允许排放浓度（30mg/L）÷106=0.4304 t/a 氨氮（t/a）={污水排放量（14345m3/a）×氨氮最高允许排放浓度（1.5mg/L）× 2/3+污水排放量（14345m3/a）×氨氮最高允许排放浓度（2.5mg/L）× 1/3}÷106=0.0263 t/a 通过上述分析核算，本项目总量核算值为化学需氧量：0.4304 t/a；氨氮：0.0263 t/a。 故项目申请的主要污染物总量控制替代指标为： 化学需氧量：0.4304 t/a；氨氮：0.0263 t/a。 |

建设项目工程分析

项目生产工艺分析： 1．项目医疗流程及产污环节示意图 患者 就诊 住院 治疗 出院 固体废物、废水 固体废物 废水 污水处理站 废水、废气、噪声、固废 消毒委托清运处置 垡头污水处理厂 图5-1 医疗流程及产污环节图 项目运营期间，其主要污染源为：医院污水、医疗废物、生活垃圾以及污水处理设备运转时产生的噪声和废气等。 本报告不涉及辐射内容。

主要污染工序： 一、施工期工程分析 项目租用圣马克医院的现有建筑，室内装修已满足本项目的需要，故无需重新进行装修。故本项目不再进行施工前的影响分析。 二、运营期工程分析 1．污水 1.1给排水分析 （1）用水情况 项目用水由市政自来水管网直接提供，包括病房用水、员工生活用水和卫生清扫用水。用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）(2009年版)中用水定额进行估算，项目用水量情况详见下表。 表5-1 项目用水一览表 用水明细; 用水定额; 日用水量（m³/d）; 年用水量（m³/a）; 备注. 住院病人用水; 300 L/床·d; 28.5; 10403; 病床 95 张. 医务人员用水; 150 L/人·d; 15; 5475; 100人. 卫生清扫用水; 0.5 L/m2·d; 2.5; 913; 清扫面积约为 5000m2. 合计; 46; 16791; －. （2）排水情况 项目污水排水量按用水量的85%计，则项目生活污水排水状况见下表。 表5-2 项目生活污水排水状况一览表 排水明细; 日排水量（m³/d）; 年排水量（m³/a）. 住院病人用水; 24.3; 8870. 医务人员用水; 12.8; 4672. 卫生清扫用水; 2.2; 803. 合计; 39.3; 14345. （3）水平衡图 新鲜水 28.5 4.2 住院病人用水 圣马克医院 污水处理站 39.3 垡头污水处理厂 39.3 46 15 2.2 医务人员用水 2.5 0.3 卫生清洁用水 24.3 24.3 12.8 2.2 39.3 单位：m³/d 图5-2 项目给排水平衡图 1.2污水污染物产生量分析 项目污水排入依托污水处理站，排放量为14345m3/a。本项目污水中CODCr 、SS、pH、粪大肠菌群参考中国环境出版社出版的《社会区域类环境影响评价》P153页中北京市环境保护监测中心近年来对北京市部分综合医院污水水质分析监测结果，取其最高者；氨氮参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐数据，预测项目医疗污水中各污染物产生浓度及产生量详见下表。 表5-3 项目污水中各污染物产生指标一览表 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群. 产生浓度（mg/L，粪大肠菌群除外）; 7~8; 318; 191; 190; 50; 238×105MPN/L. 产生量（t/a，粪大肠菌群除外）; —; 4.56; 2.74; 2.73; 0.72; —. - 废气 项目污水依托圣马克医院污水处理站处理时有废气产生，主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度，各单元排放的废气经收集后采取SG1000生物过滤除臭装置除臭后通过排气管道引至2.5m高排气筒排放。根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》（2016年版，P281），污水处理工艺为二级生化时，每处理1g的BOD5就产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水处理工艺为二级生化处理，可以引用上述数据。根据表5-3，本项目污水产生的BOD5为2.74 t/a，则本项目污水排入依托污水处理站处理后，年产生8.49kg/aNH3、0.33kg/aH2S。污水处理站全年昼夜连续运行时，废气中NH3、H2S的产生速率分别为9.7×10-4kg/h、3.8×10-5kg/h，排放量分别为0.0085 t/a、3.3×10-4t/a。 臭气浓度源强引用《环境臭气评价方法的新探讨》（重庆环境科学，1996年第10期）中提出的方法：通过臭气强度分级确定臭气污染源源强（不受处理规模、处理工艺、周边环境的影 响），具体臭气强度分级见表5-4。 表5-4 臭气强度分级 臭气强度（级）; 内容. 0; 无臭. 1; 勉强感觉臭味存在（嗅觉阈值）. 2; 确认臭味存在（认知阈值）. 3; 极易感觉臭味存在. 4; 臭气明显存在. 5; 臭气强烈存在. 本项目污水处理站构筑物均为地埋式，具有良好的封闭措施，根据同类规模污水处理站臭味监测资料可知，在污水处理站内臭味浓度并不明显，因此确定该污水处理站的臭气强度为1级，即勉强感觉臭味存在。根据天津市环境保护科学研究院和国家环境保护恶臭污染控制重点实验室发表的《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》，按照实测数据，臭气浓度与臭气强度呈对数关系，拟合出臭气强度和臭气浓度的关系式为： Y＝0.5893㏑X－0.7877 其中，Y为臭气强度；X为臭气浓度。 当臭气强度为1级时，根据上述公式可推导出臭气浓度为8.24，即在污水处理站内臭味浓度不明显，臭气浓度低于10。 3．噪声 项目主要设备为护理设施、抢救设备、康复设备及检查设备，均为低噪声或无噪声设备，且均位于室内，其声压级均不大于55dB(A)。 项目依托的污水处理站，主要产噪设备为各类水泵和通风机，均位于地下，噪声源强约80dB(A)。 4．固体废物 4.1医疗废物 根据《医疗废物分类名录》（卫生部、原国家环保总局于2003年10月10日发布），结合该项目医疗特性，产生的医疗废物主要为感染性废物（一次性使用医疗用品及一次性医疗器械）、病理性废物和损伤性废物等，均为危险废物HW01。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关规定对医疗废物产生情况进行核算，详见下表。 表5-5 医疗废物产生状况一览表 项目; 危险废物类别; 来源; 估算标准; 规模; 产生量. 医疗废物; HW01; 病房; 住院病人0.42kg/床·d; 95张; 14.56 t/a. 4.2其他危险废物 项目产生的其他类危险废物详见下表。 表5-6 其他危险废物产生状况一览表 项目; 危险废物类别; 来源; 产生量. 污水处理站污泥、栅渣; HW49; 污水处理站; 0.5 t/a. 4.3生活垃圾 项目生活垃圾产生情况见下表。 表5-7 医疗废物产生状况一览表 项目; 来源; 估算标准; 规模; 产生量. 生活垃圾; 病房; 2.0kg/床·d; 95张; 69.35 t/a. 医务人员; 0.5kg/人.d; 100人; 18.25 t/a. 合计; 87.6t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及产生量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水 处理站 | NH3 | 1.9mg/m3，0.0085t/a | 0.1mg/m3，4.3×10-4t/a |
|  |  | H2S | 0.076mg/m3，3.3×10-4t/a | 0.004mg/m3，1.7×10-5t/a |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 |
| 水 污 染 物 | 污水 处理站 | pH | 7~8 | 8.36 |
|  |  | CODCr | 318 mg/L，4.56 t/a | 23.8mg/L，0.34 t/a |
|  |  | BOD5 | 191 mg/L，2.74t/a | 11.6mg/L，0.17 t/a |
|  |  | SS | 190 mg/L，2.73 t/a | 2.1 mg/L，0.03t/a |
|  |  | 氨氮 | 50 mg/L，0.72 t/a | 4.6mg/L，0.07 t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 238×105MPN/L | <3MPN/L |
| 固 体 废 物 | 医疗室 | 医疗废物 | 14.56t/a | 由圣马克医院收集，并由其委托北京金州安洁废物处理有限公司进行处置 |
|  |  | 危险废物 | 0.5 t/a | 由圣马克医院收集，并由其委托北京金隅红树林环保技术有限责任公司进行处置 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 87.6t/a | 由圣马克医院收集，并由其委托当地环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 项目运行后主要噪声源为低噪声室内小型设备，A声级均小于55 dB(A)；项目依托的污水处理站主要产噪设备为各类水泵和通风机，噪声源强约80dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | ─ |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目200m范围内无生态环境敏感区，项目利用现有建筑，运营期产生的污染物经有效治理后达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目经营用房为使用先有闲置建造，不需要进行重新装修，故本次报告不再分析施工期的环境影响。

运营期环境影响分析： 1．大气环境影响分析 圣马克医院为接收本项目排放的污水量，拟将该污水处理站设计处理规模由70m3/d增容改造为120m3/d，届时废气量也有所增加。各单元排放的废气经收集后采取SG1000生物过滤除臭装置除臭后通过排气管道引至2.5m高排气筒排放。根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》（2016年版，P281），污水处理工艺为二级生化时，每处理1g的BOD5就产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水处理工艺为二级生化处理，可以引用上述数据。本项目污水产生的BOD5为2.74 t/a，现有污水处理站处理的BOD5量为3.65 t/a，则项目污水排入后污水处理站处理的BOD5为6.39 t/a，年产生19.8kg/a的NH3、0.77kg/a的H2S。污水处理站全年昼夜连续运行，废气中NH3、H2S的产生速率分别为0.0023 kg/h、8.8×10-5kg/h，年排放量分别为0.02 t/a、7.7×10-4t/a。根据《圣马克医院有限公司污水处理改造工程技术方案》，污水处理站采用SG1000生物过滤除臭装置除臭，配套风机为500m3/h，其对NH3、H2S的去除效率均在95%以上，按照去除效率95%计算，废气经处理后NH3、H2S的排放浓度分别为0.23mg/m3和0.18mg/m3，排放速率分别为0.00012 kg/h、4.4×10-6kg/h。 臭气浓度源强根据臭气强度分级和同类规模污水处理站臭味监测资料可知，在污水处理站内臭味浓度并不明显，因此确定该污水处理站的臭气强度为1级，即勉强感觉臭味存在。 根据天津市环境保护科学研究院和国家环境保护恶臭污染控制重点实验室发表的《臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究》，按照实测数据，臭气浓度与臭气强度呈对数关系，拟合出臭气强度和臭气浓度的关系式为： Y＝0.5893㏑X－0.7877 其中，Y为臭气强度；X为臭气浓度。 当臭气强度为1级时，根据上述公式可推导出臭气浓度为8.24，即在污水处理站内臭味浓度不明显，臭气浓度低于10。 根据《北京市昌平区医院门急诊综合楼新建及改建工程环境影响报告书》中的监测数据，昌平区医院处理工艺采用二级生化处理，设计处理规模为700m3/d，昌平区医院污水处理站周边NH3和H2S浓度检测结果分别为0.05mg/m3和0.001mg/m3，臭气浓度小于10。由于本项目依托的污水处理站也采用二级生化处理+MBR（膜反应器）工艺，且设计处理规模为120 m3/d，小于昌平医院污水处理站设计处理规模，因此通过类比可知本项目污水处理站周边空气中污染物控制项目NH3、H2S、臭气浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中的污水处理站周边废气的排放限值，即NH3排放浓度≤1mg/m3、H2S排放浓度≤0.03mg/m3、臭气浓度≤10（无量纲）。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的screen3估算模式计算，本项目依托的污水处理站主要废气污染物NH3 和H2S地面最大浓度值计算结果详见下表。 表7-1 Screen3Model估算模式计算结果表 序号; 算法; 相对高度m; 距离m; 氨气; 硫化氢. 浓度/mg/m3; 浓度/mg/m3. 1; 简单地形; 0; 5; 2.584×10-4; 9.473×10-6. 2; 简单地形最大值; 0; 30; 5.309×10-4; 1.947×10-5. 3; 简单地形; 0; 100; 1.212×10-4; 4.444×10-6. 4; 简单地形; 0; 100; 1.212×10-4; 4.444×10-6. 5; 简单地形; 0; 200; 3.487×10-5; 1.279×10-6. 从上表可见，本项目污水排入后，污水处理站产生的NH3最大地面浓度为5.309×10-4mg/m3、H2S最大地面浓度为1.947×10-5mg/m3，最大浓度点距离项目废气排放口距离为30m，而且位于项目所在的海渔广场内。本项目各敏感点均位于污水处理站臭气排放口50m范围之外，各敏感点处NH3和H2S的浓度均远小于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。 综上，本项目依托的污水处理站采用生物过滤除臭措施是可行的，处理过程中排放的废气对周围大气环境影响较小。 2．水环境影响分析 2.1 项目依托污水处理站改造后出水水质达标分析 本项目营运期医院污水产生量为39.3m3/d，依托的圣马克医院污水处理站现状医院污水处理量为52.3m3/d，本项目污水排入该污水处理站后，需要处理的医院污水量为91.6m3/d，超过了该污水处理站现有设计处理能力（70m3/d），因此，为接纳本项目排放的污水，圣马克医院拟对现有污水处理站需进行增容改造，具体改造内容为：将现有的生物选择池改造成缺氧池，在缺氧池新增搅拌机1台，膜池回流污泥管改到缺氧池首端。膜池更换膜组器增加膜片数，从70吨出水量改造成120吨出水量；设备间改造更换膜出水泵，3吨/小时的出水量改造成6吨/小时出水量。相应的污水处理工艺流程亦有局部调整，将MBR污水处理工艺中的膜-生物反应器中的生物处理工艺由水解酸化+好氧法改为缺氧+好氧法（A/O法）。 依托污水处理站改造后的医院污水处理工艺流程见图7-1。 膜池 鼓风机 化粪池 提升泵 调节池 粗格栅 细格栅 污泥池 缺氧池 消毒池 污泥外运 废气除臭与消毒系统 2.5m排气筒排放 污水 出水 剩余污泥 回流污泥 好氧池1 进水口 上清液 上清液 图7-1依托污水处理站改造后的污水处理工艺流程图 污水处理站改造后的医院污水处理工艺流程说明如下： 医院污水从进水口进入化粪池预处理后，进入污水处理站的格栅井，经粗格栅去除大颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至缺氧池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后自流入好氧池，进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至膜池进行固液分离后，上清液流入消毒池，经紫外线消毒处理，杀灭水中有害菌后达标外排。 由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至专用贮存场，膜池中的污泥部分回流至缺氧池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸外运，污泥池上清液回流至调节池再处理。 根据《膜生物法污水处理工程技术规范》（HJ2010-2011）中的膜生物法处理系统对COD、BOD5、SS、氨氮的去除率应分别在90％、95％、99％、90％以上。污水处理站改造后的出水水质见表7-2。 表7-2 污水处理站改造后的出水水质 根据上表可知，改造后的污水处理站出水水质既能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中“绿化标准”和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”的“排放标准”之较严者，又能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，其中氨氮满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放标准限值”。 项目; CODCr (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); 氨氮 (mg/L); 粪大肠菌群（MPN/L）. 设计进水水质; 350; 250; 250; 50; 3.0×108. 化粪池去除率; 15%; 9%; 30%; 3%; 70%. 化粪池出水水质; 297.5; 227.5; 175; 48.5; 9.0×107. 缺氧池去除率; 20%; 15%; 20%; 85%; 20%. 缺氧池出水水质; 238; 193.4; 140; 7.3; 7.2×107. 好氧池去除率; 75%; 70%; 85%; 10%; 60%. 好氧池出水水质; 59.5; 58.0; 21; 6.5; 2.88×107. 膜池去除率; 60%; 80%; 90%; 30%; 99.9%. 膜池出水水质; 23.8; 11.6; 2.1; 4.6; 2.88×105. 紫外线消毒; 23.8; 11.6; 2.1; 4.6; <3. 注：出水水质要求悬浮物浓度<20mg/L，大肠菌群平均去除率99.9%. 设计出水水质; ≤60; ≤20; ≤20; ≤15; ≤3. MBR+消毒处理工艺的综合去除率; 93.2%; 95.4%; 99.2%; 90.8%; >99.9999%. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准; 250; 100; 60; -; 5000. 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）; -; -; -; 45; -. 2.2 项目依托污水处理站接纳本项目排水的可行性分析 圣马克医院污水处理站为地埋式，在建设现有污水处理站时，圣马克医院已考虑医院发展统筹规划，近、远期结合，以近期为主。近期设计污水处理规模为70m3/d，远期预留污水处理规模为120m3/d。污水处理站现状设计处理规模为70m3/d，实际处理量为52.3m3/d，拟再接纳本项目排水量后，依托污水处理站需要处理的医院污水量合计91.6 m3/d。该污水处理站改造后污水处理能力按120m3/d设计，对现有污水处理站进行增容改造即可满足本项目营运期产生的医院污水处理需求。 圣马克医院负责污水处理站的运行管理及维护保养，是污水处理站的责任单位，对该污水处理站的排水水质负责。圣马克医院同意接收本项目营运期产生的医院污水排入该污水处理站进行处理。因此，本项目营运期排水依托圣马克医院改造后的污水处理站进行处理是可行的。 2.3 项目污水对地下水的影响分析 本项目污水排入依托的圣马克医院污水处理站进行处理，如污水处理构筑物没有做好防渗措施，导致医院污水下渗，可能影响附近的地下水水质。 为防止污水下渗影响地下水水质，本项目排水进入的化粪池及依托污水处理站各污水处理构筑物、污水管道均应采取严格的防渗措施，具体防渗措施如下： ①化粪池及依托污水处理站各污水处理构筑物四周及底部均使用聚乙烯丙纶布和水泥进行粘接，该产品为表面增强式结构，抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、变型适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等特点，渗透系数小于1×10-10 cm/s。 ②加强对管线、设备的管理和检查，及时发现问题，防止管线泄漏；易泄漏点阀门等处的管理，阀门、配件等应定期更换，避免设备老化发生泄漏事故。 ③制定应急处置措施，配备应急抢修物质和设备，一旦发现污水渗漏，立即组织抢修，对渗漏点进行污水收集、截留，修补防渗、更换管件等，减少污水渗漏量。 采取以上措施后，本项目运营期对区域地下水影响较小。 2.4 水环境影响分析结论 综上所述，本项目产生的医院污水依托改造后的圣马克医院污水处理站进行处理后，可以做到达标排放，经市政污水管网排入垡头污水处理厂进行处理。地下构筑物和医疗垃圾储存间均使用聚乙烯丙纶布和水泥进行粘接，渗透系数小于1×10-10 cm/s。采取上述措施后，项目污水排放对地表水体和地下水影响不大。 3．声环境影响分析 本项目噪声源为项目室内设备和依托的污水处理站水泵、通风机。 3.1 噪声来源及源强 项目设备主要为护理设施、抢救设备、康复设备及检查设备，均为低噪声或无噪声设备，且均位于室内，其声压级均不大于55dB(A) 。根据《噪声与振动控制设备及材料选用手册》（机械工业出版社 1999版）中类别数据，预测经建筑物墙体隔声后，降噪效果至少能达到20dB(A)，对外界声环境影响轻微。 依托的污水处理站水泵、通风机均位于地下的封闭式箱体内，叠加噪声源强为80dB(A)，经地下封闭式箱体隔声后，对地面声环境影响不大。 3.2 噪声影响预测模式 噪声源在预测点的等效声级计算模式如下所示。 （1）声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb ——预测点的背景值，dB(A)。 3.3项目运营期厂界噪声预测结果 项目运营后，厂界噪声贡献值及预测结果见下表。 表7-3 厂界噪声贡献值及预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 项目东边界外1米处; 35; 54.1; 42.5; 54.1; 42.6; 昼：55 夜：45; 达标. 2; 项目南边界外1米处; 35; 53.9; 42.0; 53.9; 42.1. 3; 项目西边界外1米处; 35; 52.5; 41.7; 52.6; 41.8. 4; 项目北边界外1米处; 35; 54.7; 42.9; 54.7; 42.9. 根据上表数据分析，项目运营期四周厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 3.4 噪声对环境敏感目标的影响分析 项目周围的噪声敏感点为其南侧的海渔广场4号楼、西侧的山水文园25 号和24号住宅楼、北侧的山水文园14号和13号住宅楼。根据上述的噪声距离衰减公式可计算处各敏感点的噪声预测值见下表。 表7-4 敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 1; 海渔广场4号楼; 21; 54.0; 41.8; 54.0; 41.8; 昼：55 夜：45; 达标. 2; 山水文园25号楼; 25; 52.1; 41.3; 52.1; 41.4. 3; 山水文园24号楼; 23; 52.2; 41.5; 52.2; 41.6. 4; 山水文园14号楼; 16; 52.9; 43.2; 52.9; 43.2. 5; 山水文园13号楼; 13; 53.4; 44.8; 53.4; 44.8. 根据以上计算数据分析，项目周围的噪声敏感点处的预测值基本维持在原有噪声水平，故项目运营期噪声对南侧的海渔广场4号楼、西侧的山水文园25 号和24号住宅楼、北侧的山水文园14号和13号住宅楼预测结果能达标，影响不大。 3.5 外界噪声对本项目的影响分析 项目东侧130米为东四环南路，西侧为山水文园小区，北侧为停车场和山水文园小区，项目周边的噪声主要是交通噪声，山水文园小区已经成熟，人口稳定，交通流量已处于稳定状态。根据《交通噪声污染缓解工程技术规范 第1部分 隔声窗措施》（DB11/T1034.1-2013）的规定，应安装隔声指数≥30dB（A）的隔声窗，隔声窗关闭时，使敏感建筑内噪声可满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的医院建筑主要房间内的允许噪声级，即昼间≤45dB（A）、夜间≤40dB（A）。根据现场踏勘，建设单位所在建筑已经安装了隔声指数≥30dB（A）的隔声窗，在采取以上措施后，可有效降低周边交通噪声对本项目的影响。 3.6 噪声影响分析结论 项目运营期主要噪声源为室内小型低噪声设备和依托污水处理站的水泵及风机。设备噪声经墙体阻挡和隔声后四周边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1 类标准限值，对西侧和北侧的噪声敏感点影响轻微；经建筑本身的隔声窗隔声后，外界交通噪声对本项目室内声环境影响不大。 4．固体废弃物环境影响分析 4.1 医疗废物 根据《医疗废物分类名录》（卫生部、原国家环保总局于2003年10月10日发布），结合该项目医疗特性，产生的医疗废物主要为感染性废物（一次性使用医疗用品及一次性医疗器械）、病理性废物和损伤性废物等，均为危险废物HW01。 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关规定对医疗废物产生情况进行核算，项目产生的医疗废物为14.56 t/a。 项目运营期按照《医疗废物管理条例》的要求及时分类收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，不随地放置或丢弃医疗废物。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格符合国家有关规定，有明显的警示标识和警示说明。 医疗废物容器在装满3/4时，扎紧封闭塑料袋或封闭容器，等待转运，并及时更换新的塑料袋或容器。另外，切不可在废物袋或容器中回取医疗废物（如清点某种医疗废物的数量等 ），一旦有医疗废物混入生活垃圾，混有医疗废物的生活垃圾按医疗废物处置，切不可以再进行回取或分拣。 本项目各层均设置有专用储存封闭室，用于暂存医疗废物，暂存室有良好的照明设备和通风条件，门外设有明显的医疗废物警示标识；储存室地面进行专业的耐腐蚀、防渗处理，储存柜（箱）采取固定措施。暂存室设专人管理，及时对储存设施和储存容器进行检查，发现破损、开裂等问题，及时更换。医疗废物暂存时间不超过48小时。 项目产生的医疗废物依托圣马克医院对其收集，然后由圣马克医院委托的北京金州安洁废物处理有限公司负责定期收集、处置。 4.2 危险废物 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关规定对医疗废物产生情况进行核算，项目产生的其他类危险废物如污泥和栅渣等产生量为0.5 t/a。 污水处理站污泥、化粪池污泥和栅渣（HW49）均由圣马克医院委托的北京金隅红树林环保技术有限责任公司定期清运、处置。 项目危险废物的收集、储存、运输等均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，同时其收集、运输、包装等符合《危险废物污染防治技术政策》要求。 4.3 生活垃圾 项目生活垃圾年产生量为88.7t/a，分类收集，妥善储存，依托圣马克医院进行收集，然后由圣马克医院委托当地环卫机构定期清运。 4.4 固体废物环境影响分析结论 本项目固体废物的处理能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 修正）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修订）和《北京市医疗卫生机构医疗废物管理规定》（2009年12月）等有关医疗废物的规定，对固体废物加强管理，妥善及时处理，项目运营期固体废物对周围环境影响较小。 5. 环境风险分析 本项目涉及的风险源主要为污水处理设施事故状态下的排污，医疗废物和危险废物在收集、储存、运送过程中存在的风险。 由于本项目污水处理依托圣马克医院的现有污水处理站，医疗垃圾和危险废物均由圣马克医院统一收集，并由圣马克医院委托有资质单位进行处理处置。 参考圣马克医院有限公司环境影响报告书，风险事故主要为污水设备非正常工况运转、医疗垃圾和危险废物收集、储运过程中等引起的环境风险。针对风险，该报告提出以下主要防范措施： （１）污水处理站 ①选址：污水处理站设置于5号楼东北侧室外地下，处于最近居民区常年主导风向的下风向，与诊疗室、病房等科室保持一定的距离； ②防腐、防渗：所有污水处理单元（调节池、沉淀池、清水池、接触消毒池、污泥浓缩池等）下接触面、侧面均进行防腐、防渗处理；内置污水管网均采用防渗性能好的双壁波纹管；③管理与维护：污水排放、污水处理设施的管理与维护采用专人管理，定期维护，尽可能避免或减少综合污水非正常排放事故的发生；④非正常事故处理：污水处理设施出现故障时立即停止运行，采取紧急措施将已泄漏的综合污水通过导排管排入调节池（兼事故池）。一旦发生设备停运或者设备需要检修等非正常排放情况，需将污水引入调节池内暂存，待污水处理设施正常运行后对调节池的污水进行处理后达标排放。 应急事故池的设置要求：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的12.4.1 医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。 由此可见，该污水处理站改造后，设计日处理非传染病医院污水120m3/d，应设置的应急事故池容积不小于36m3。污水处理站现有调节池容积为49m3，可以在污水处理站出现污水处理事故时兼事故池使用，确保事故状态下医院污水全部排入事故池暂存，未经处理达标不得外排。 （2）医疗废物的收集、储存和转运 ①对产生的医疗废物进行科学的分类收集。 ②医疗废物的储存和运送： 本项目建立医疗废物暂存间，暂存设施、设备，不露天存放医疗废物。医疗废物暂存间地面、墙壁及接缝等地点均采取聚乙烯丙纶布和水泥进行粘接，该产品为表面增强式结构，抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、变型适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等特点，渗透系数小于1×10-10 cm/s；暂存间地面比暂存间外部水平地面高出一定距离，地面铺设磁砖及橡胶垫。含医疗废物的包装容器合理搁置于暂存间储存架上，其中病理性废物储存在小型冷柜中，可避免夏季不能及时清运的医疗垃圾在高温下产生异味、滋生细菌。医疗废物暂时储存的时间不得超过48小时，应得到及时、有效地处理。 对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 医疗废物在收集、运输过程中因意外出现泄漏，立即报告医院主管领导，封闭现场，进行清理。清理干净后，需对现场进行消毒。 （3）危险废物的收集、储存和转运 参照医疗废物收集、储存和转运等相关要求进行处理。 圣马克医院在运营期认真执行各项防范措施等，可以将环境风险降到最低，故本项目的环境风险是可以控制的。 6.“三同时”竣工验收一览表 建设单位应严格执行“三同时”要求，即污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的规定。项目竣工后建设单位须自行组织开展环保验收工作，验收合格后方可正式投入使用。 本项目“三同时”竣工验收情况见下表。 表7-5 建设项目环保“三同时”工程验收一览表 项目; 治理对象; 环保措施; 治理效果; 环保投资. 污水; 医疗污水; 依托圣马克医院的污水处理站进行处理; 污水排放符合《医疗机构水污染物综合排放标准》（GB18466-2005）中排放标准限值，其中氨氮符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放标准限值”; 10万元. 噪声; 室内设备; 低噪声小型设备; 四周边界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准; -. 依托的污水处理站设备; 位于地下封闭式箱体内. 废气; 氨气 硫化氢; 生物过滤除臭装置除臭; 污水处理站排放的废气经除臭处理后经2.5米排气筒外排，排气口处废气执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）的规定；水处理站周边空气中污染物控制项目执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气的有关规定; -. 固废; 生活垃圾; 项目生活垃圾收集至垃圾桶内；医疗垃圾及其他危险废物暂存于专用房间内，经圣马克医院委托的有资质单位进行处置; 符合国家、北京市垃圾处置的有关规定; 5万元. 医疗垃圾; 符合危险废物处置标准中的相关规定. 其他危险废物.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 污水处理站 | NH3 H2S 臭气浓度 | 污水处理依托圣马克医院的污水处理站，废气采用SG1000生物过滤除臭装置除臭 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 病房 诊室 卫生间 | pH | 依托圣马克医院的污水处理站，达标后排入垡头污水处理厂 | 达标 |
|  |  | CODCr |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 |  |  |
| 固 体 废 物 | 病房 | 医疗废物 | 由圣马克医院进行处理统一收集，然后由其委托的有资质单位进行处置 | 符合危险废物处置标准中的相关规定 |
|  | 污泥 栅渣 | 危险废物 |  |  |
|  | 日常 生活 | 生活垃圾 |  | 符合国家、北京市生活垃圾处置的有关规定 |
| 噪声 | 室内 设备 | 连续等效A声级 | 隔声 | 达标 |
|  | 污水处理水设备 |  |  |  |
| 其他 | ─ |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目周边环境200m内无重要生态敏感目标，项目施工期无土石方工程，运营期各项污染物在采取相应环保措施后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： １．项目基本情况 北京朝阳中西医结合急诊抢救中心增加执业地点项目位于北京市朝阳区东四环南路53号院5号楼16层1901、17层2001、18层2101、19层2201、20层2301，是北京朝阳中西医结合急诊抢救中心为满足华侨华人、外国友人的医疗需求而设立的国际部。 项目建筑面积为5157.66平方米，投资1000万元，设置床位95张，主要设置有：综合内科二病区、康复病区、老年病区。项目以住院诊断治疗为主，无门诊和熬制中药服务。项目拟设员工100名，三班制，工作时间为24小时，年工作日为365天。项目不设员工宿舍和食堂，员工自行解决食宿问题。 项目所在建筑北京市朝阳区东四环南路53号林达海渔广场5号楼，该楼房已整体由圣马克医院承租使用，由于发展需要，北京圣马科医院将16-20层建筑出租给本项目使用。该建筑周围环境：东侧隔绿地、空地130米处为东四环路；南侧13米为海渔广场的4 号楼（商住两用，11层）；西南侧隔空地32米处为山水文园25号住宅楼（11层），西北侧隔空地39米处为山水文园24号住宅楼（11层）； 北侧隔空地、绿地80米处为山水文园14号住宅楼（10层），125米处为山水文园13号住宅楼（10层）。本项目位于该建筑的16-20层，1-15层为圣马克医院。 项目给水由市政供水管网提供；排水依托圣马克医院的污水处理站。项目供电系统由市政电网提供。项目冬季供暖和夏季制冷均使用所在建筑的中央空调。 2．产业政策的符合性 本项目属基本医疗服务设施项目，根据《产业结构调整指导目录》（2015年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业，29、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策的要求。 本项目不属于《北京市人民政府办公厅关于印发市发展改革委等部门制定的<北京市新增产业的禁止和限制目录（2015年版）>的通知》中禁止性和限制性的项目，属于允许类，符合北京市产业政策的要求。 3. 规划符合性和选址合理性 根据房屋所有权证（X京房权证朝字第1511142号、第1511148号、第1511158号、第1511164号、第1511123号），项目所租建造房屋性质为商品房，规划用途为酒店。根据海航·海渔广场５号楼租赁合同，圣马克医院投资管理有限公司向产权方承诺所租建造仅作为医院使用。 故本项目建设内容能够符合建筑房屋规划用途，选址合理。 4．环境质量现状 4.1大气环境 根据《2016北京市环境状况公报》（北京市环保局，2017年6月2日发布）显示， 2016年，全市空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值超过国家标准1.09倍；二氧化硫（SO2）年平均浓度值达到国家标准；二氧化氮（NO2）年平均浓度值超过国家标准0.20倍；可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值超过国家标准0.31倍。超标的原因主要是由于出现雾霾天气。 朝阳区2016年空气质量中PM2.5、SO2、NO2、PM10 的年均浓度值分别为75毫克/立方米、12毫克/立方米、51毫克/立方米、91毫克/立方米。依照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），朝阳区2016年空气质量中PM2.5年均浓度值超出国家二级标准1.14倍；SO2年均浓度值达到国家二级标准；NO2年均浓度值超过国家二级标准0.28倍；PM10年均浓度值超出国家二级标准0.30倍。超标的原因主要是由于出现雾霾天气。 4.2地表水环境 本项目所在区域地表水为肖太后河，位于本项目所在位置南侧300米处。肖太后河是北京市南部城区及朝阳区南部的主要排水通道。肖太后河属北运河水系，根据《北京市水体功能与水质分类》，肖太后河水体功能为农业用水区及一般景观要求水域，水质分类为Ⅴ类。 北京市环保局网站上公布的2016年9月~2017年8月肖太后河近一年内地表水环境质量现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。超标原因主要为降雨面源冲刷等综合因素所导致。 4.3地下水环境 本项目所在地不属于北京市市级地下饮用水水源保护区范围。 根据北京市水务局发布的《北京市水资源公报（2016）》资料显示，2016年对全市平原区的地下水进行了枯水期（4月份）和丰水期（9月份）两次监测。浅层水中全市符合Ⅱ～Ⅲ类水质标准的面积占平原区总面积的56.7%；Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积占平原区总面积的43.3%，主要超标指标为总硬度、氨氮、硝酸盐氮；深层水中全市深层水符合Ⅲ类水质标准的面积占评价区面积的79.2%；符合Ⅳ～Ⅴ类水质标准的面积占评价区面积的20.8%，主要超标指标为氨氮、氟化物等；基岩水取样点水质基本上均满足III 类水质标准，主要超标项目为总硬度和氨氮。 4.4声环境 根据声环境质量现状监测结果，项目四周边界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。 5．环境影响分析结论 5.1大气环境影响分析结论 项目无燃煤、燃油，燃气设施，不设食堂和煎药室，污水处理依托圣马克医院污水处理站进行处理，项目污水处理过程中无明显异味，产生的废气可以达标排放。 5.2水环境影响分析结论 项目产生的污水处理依托圣马克医院的污水处理站，处理达标后经市政污水管网排入垡头污水处理厂。项目污水排放能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中预处理标准，其中氨氮可以满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放标准限值”。地下构筑物和医疗垃圾储存间均使用聚乙烯丙纶布和水泥进行粘接，渗透系数小于1×10-10 cm/s。采取上述措施后，项目污水排放对地表水体和地下水影响不大。 5.3声环境影响分析结论 项目主要设备为护理设施、抢救设备、康复设备及检查设备，均为低噪声或无噪声设备，且均位于室内，其声压级均不大于55dB(A) ，经所在建筑墙体阻挡后，不会对外界声环境质量产生影响。依托的污水处理站水泵和风机均位于地下封闭式箱体内，对地面声环境影响不大。 5.4固体废物环境影响分析结论 项目产生的医疗废物、危险废物和生活垃圾均依托圣马克医院统一收集。生活垃圾由圣马克医院委托当地环卫部门处理；医疗废物和其他危险废物由圣马克医院委托有资质单位进行处理处置。 本项目固体废物的处理能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013 修订）》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修订）等有关医疗废物的规定，对固体废物加强管理，妥善及时处理，项目运营期固体废物对周围环境影响较小。 6．总体结论 综上所述，本项目为中西医结合医院执业地点，其类型及选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划；本项目采取的防治措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。 本项目已经取得主要污染物排放总量指标，通过采取防治措施后，各项污染物排放均能达到国家和地方标准，符合环境保护管理相关要求。 故从环境保护角度分析，本项目是可行的。

建议： 1. 建设单位应该认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环境保护规章制度。 2. 要严格执行生活垃圾和医疗废物分类收集、分类处理。另外对医疗废物要分类收集包装，防止因包装问题产生污染。 3. 如需扩大规模，须重新进行环保审批。